Практическое задание 1

Оценка физического износа здания

Тема 1.2. Обследование технического состояния зданий и сооружений. Понятие о моральном и физическом износе и критериях их оценки

Задание: выполнить расчеты и заполнить таблицы (таблицы 1, 2 к заданию 1), сделать вывод.

Дополнительная литература и источники: Ведомственные строительные нормы. Правила оценки физического износа жилых зданий. ВСН 53-86(р).

Требования к оформлению работы:

1. Работа оформляется в программе Microsoft Word.

2. Формулы набираются в редакторе формул.

3. Чертежи выполняются в графическом редакторе (любом) и вставляются в работу.

4. Запрещается вставлять в работу отсканированные (сфотографированные) материалы (за исключением паспорта).

Рекомендации к выполнению задания 1

Необходимо выполнить следующее:

- Составить дефектную ведомость.

- Определить физический износ отдельных элементов здания и всего здания в целом, техническое состояние здания по физическому износу.

- Определить физический износ по сроку эксплуатации.

- Определить моральный износ здания.

- Сделать вывод.

Исходные данные

Таблица 1

Процент износа конструкций по результатам обследования

| Наименование конструкции | Процент износа конструкций по результатам обследования (вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Фундаменты | 40 | 50 | 30 | 40 | 35 | 30 | 20 | 25 | 45 | 20 |
| Стены | 35 | 20 | 10 | 25 | 30 | 30 | 20 | 25 | 25 | 30 |
| Перекрытия | 25 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 |
| Перегородки | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 25 | 5 | 30 | 25 | 15 |
| Крыша | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 |
| Кровля | 35 | 30 | 50 | 35 | 25 | 35 | 35 | 40 | 35 | 35 |
| Лестницы | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 45 | 15 | 30 | 20 | 15 |
| Двери внутренние и наружные | 25 | 40 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 30 | 40 | 25 |
| Окна | 20 | 50 | 10 | 20 | 40 | 20 | 25 | 10 | 50 | 25 |
| Полы | 35 | 50 | 40 | 35 | 35 | 30 | 5 | 15 | 20 | 15 |
| Наружная отделка – фасад здания оштукатурен и окрашен масляной краской | 35 | 25 | 40 | 35 | 25 | 40 | 35 | 40 | 45 | 35 |
| Внутренняя и наружная отделка – лестничные клетки окрашены масляной краской | 35 | 25 | 40 | 25 | 40 | 40 | 35 | 30 | 40 | 35 |
| Система горячего водоснабжения | 40 | 35 | 40 | 25 | 40 | 45 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| Система холодного водоснабжения | 30 | 25 | 30 | 15 | 25 | 40 | 15 | 35 | 25 | 15 |
| Электрооборудование – скрытая и открытая электропроводка | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 25 | 15 | 15 | 30 | 15 |
| Система центрального отопления – однотрубная с верхней разводкой, радиаторы чугунные секционные | 35 | 25 | 35 | 25 | 25 | 40 | 15 | 15 | 30 | 15 |

Таблица 2

Удельный вес восстановительной стоимости, %

| Наименование элементов здания и систем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3,5 | 3 | 2 | 3 | 3,2 |
| Стены | 37 | 32 | 25 | 43 | 34 | 27 | 36,2 | 20 | 40 | 38 |
| Перекрытия | 11 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 10 | 15 | 10 | 9 |
| Перегородки | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 6 | 5 |
| Крыша | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6,3 | 4,7 | 1,25 | 5 | 4 |
| Кровля | 1,5 | 2,5 | 2 | 1,5 | 4,5 | 3,75 | 3,2 | 1,75 | 2 | 3,2 |
| Лестницы | 2 | 3 | 2 | 3 | 1,25 | 2,25 | 2,5 | 2 | 5 | 7 |
| Двери внутренние и наружные | 3 | 4 | 5 | 3 | 2,5 | 3,5 | 2,75 | 3,5 | 5 | 3 |
| Окна | 2,5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3,5 | 6,2 | 8,5 | 4 | 5 |
| Полы | 10 | 8 | 10 | 10 | 4,5 | 4,75 | 4,25 | 7 | 3 | 4 |
| Внутренняя отделка – лестничные клетки окрашены масляной краской | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 | 9 |
| Наружная отделка | 2,5 | 3,5 | 2,35 | 5 | 2 | 4,75 | 4,2 | 4 | 2 | 2,6 |
| Система горячего водоснабжения | 2,5 | 2,5 | 2,25 | 10 | 4,25 | 4,2 | 5 | 3,5 | 1,2 | 3 |
| Система холодного водоснабжения | 4,5 | 3,45 | 1,25 | 10 | 3 | 3,25 | 4 | 3 | 2 | 1,2 |
| Электрооборудование – скрытая и открытая электропроводка | 3 | 1,25 | 3 | 3 | 1,25 | 1,75 | 1 | 4 | 3 | 1,8 |
| Система центрального отопления – однотрубная с верхней разводкой, радиаторы чугунные секционные | 4 | 2,8 | 3,5 | 4 | 1,75 | 5 | 2 | 5,5 | 1,8 | 1 |

Варианты для задания № 1.1 студенты выбирают по следующим правилам:

- По первой букве фамилии студента выбираются параметры по таблице 1:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

- По первой букве имени студента выбираются параметры по таблице 2:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

- По первой букве отчества студента выбираются схемы зданий (технические паспорта) (см. дополнительные материалы к проверяемым заданиям):

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

Исходные данные

Двухэтажный одноквартирный четырехкомнатный жилой дом из местных материалов для индивидуального строительства в городах и городских поселках.

Общая площадь – 86 м2; жилая площадь – 49,6 м2.

Строительные конструкции и изделия.

Конструктивная схема – с поперечными и продольными несущими стенами.

Фундаменты – ленточные бутобетонные (бутовый камень М150, бетон класса В7.5). Сборные бетонные блоки.

Стены погреба – бутобетонные (бутовый камень М150, бетон класса В7.5).

Стены наружные – камни керамические пустотелые КРП 75/1450/25.

Стены внутренние – кирпич керамический пустотелый КРЗУ 75/1350/15.

Перекрытия – сборные железобетонные многопустотные панели толщиной 220 мм по серии 1.141-1 вып. 60. По деревянным балкам.

Перегородки – штучные гипсовые плиты толщиной 80 мм, в санузлах – кирпичные толщиной 120 мм.

Лестница – деревянная.

Крыша – деревянные стропильные конструкции.

Кровля – из волнистых асбестоцементных листов.

Двери наружные – щитовые.

Двери внутренние – щитовые глухие и остекленные.

Окна – с раздельными переплетами и с одинарными переплетами.

Встроенные шкафы и антресоли.

Полы – дощатые, из керамической плитки и бетонные.

Наибольшая масса монтажного элемента (панель перекрытия) – 1,7 т.

Отделка наружная.

Облицовка штукатуркой.

Отделка внутренняя.

В комнатах, передней – оклейка обоями. В кухне, уборной – масляная окраска панелей на высоту 1,8 м, облицовка стен по длине кухонного фронта на высоту 0,6 м керамической плиткой, в ванной комнате – панель из глазурованной керамической плитки высотой 1,8 м, выше – клеевая окраска.

Инженерное оборудование.

Водопровод – хозяйственно-питьевой от внешней сети. Напор на вводе – 10,9 м.

Канализация – хозяйственно-бытовая во внешнюю сеть, водосток – наружный, неорганизованный, на отмостку.

Отопление – центральное водяное от внешнего источника.

Вентиляция – естественная.

Газоснабжение – от внешней сети к кухонной плите.

Электроснабжение – от внешней сети напряжением 220 В.

Освещение – лампами накаливания.

Устройства связи – радиотрансляция, телевидение, телефонизация.

Оснащение здания.

Оборудование кухни и санитарных узлов – газовая плита, мойка, ванна, умывальники, унитазы.

| Наименование элементов здания и систем | Удельный вес восстановительной стоимости, % |
| --- | --- |
| Фундаменты | 6 |
| Стены | 34 |
| Перекрытия | 12 |
| Перегородки | 7 |
| Крыша двухскатная с наружным неорганизованным водостоком | 4 |
| Кровля | 4,5 |
| Лестница | 1,25 |
| Двери внутренние и наружные щитовые | 2,5 |
| Окна деревянные | 4 |
| Полы | 4,5 |
| Внутренняя отделка | 8 |
| Наружная отделка | 2 |
| Система горячего водоснабжения | 4,25 |
| Система холодного водоснабжения | 3 |
| Электрооборудование – скрытая электропроводка | 1,25 |
| Система центрального отопления | 1,75 |

- Составление дефектной ведомости

Согласно ВСН 53-86р составляем дефектную ведомость. Если % износа входит в нижнюю границу, то берется только 1-2 признака, если % близок к верхней границе, то учитываются все признаки.

| Наименование элементов здания и систем | Физический износ, % | Признаки износа |
| --- | --- | --- |
| Фундамент ленточный крупноблочный | 35 | – мелкие трещины в цоколе и под окнами первого этажа (до 2 мм) – увлажнение цоколя и стены, выпучивание отдельных участков стен подвала |
| Стены наружные (КРП 75/1450/25) Стены погреба бутобетонные М150 | 30 | – отдельные трещины и выбоины наружных стен – глубокие трещины наружных стен – выветривание швов наружных стен – ослабление кирпичной кладки наружных стен – выпадание отдельных кирпичей наружных стен – трещины в карнизах и перемычках – увлажнение поверхности наружных стен |
| Перекрытия – сборные ж/б многопустотные панели толщиной 220 мм | 20 | – трещины в швах между плитами – незначительное смещение плит относительно одна другой по высоте вследствие деформаций – отслоение выравнивающего слоя в заделке швов |
| Перегородки несущие панельного типа | 10 | – трещины в местах сопряжения с плитами перекрытий |
| Крыша деревянная двухскатная с наружным неорганизованным водостоком | 20 | – ослабление креплений: болтов, хомутов, скоб – повреждение деталей слуховых окон |
| Кровля из волнистых асбестоцементных листов | 25 | – искривление местами металлических желобов – ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов к обрешетке – протечка и просветы в отдельных местах |
| Лестница деревянная | 25 | – коробление ступеней – повреждение перил |
| Двери деревянные внутренние и наружные щитовые | 25 | – мелкие поверхностные трещины в местах сопряжения коробок (колод) со стенами и перегородками – стертость дверных полотен – щели в притворах – дверные полотна осели |
| Окна деревянные | 40 | – мелкие трещины в местах сопряжения коробок со стенами – истертость и щели в притворах – замазка местами отстала – отсутствуют штапики – оконные переплеты рассохлись, покоробились и расшатаны в углах – часть приборов повреждена – отливы отсутствуют |
| Полы дощатые, из керамической плитки и бетонные | 35 | – отдельные мелкие выбоины – незначительные повреждения плинтусов – щели между досками в дощатых полах |
| Внутренняя отделка | 40 | – царапины масляной окраски – отслаивание и повреждение кромок обоев местами – мелкие трещины и сколы в керамической плитке |
| Наружная отделка штукатуркой | 25 | – волосные трещины и сколы местами – мелкие пробоины |
| Система горячего водоснабжения | 40 | – ослабление сальниковых набивок, прокладок смесителей и запорной арматуры – отдельные нарушения теплоизоляции магистралей и стояков – капельные течи в местах резьбовых соединений трубопроводов и врезки запорной арматуры – нарушение работы отдельных полотенцесушителей (течи, нарушение окраски, следы ремонта) – поражение коррозией магистралей отдельными местами |
| Система холодного водоснабжения | 25 | – ослабление сальниковых набивок и прокладок кранов и запорной арматуры – утечка воды в некоторых смывных бачках – повреждение окраски трубопроводов в отдельных местах – капельные течи в местах запорной арматуры |
| Электрооборудование – скрытая электропроводка | 25 | – неисправность – ослабление закреплений – отсутствие отдельных приборов (розеток, штепселей, патронов и т. д.) – следы коррозии на поверхности металлических шкафов – частичное повреждение деревянных крышек – повреждение изоляции внутренних сетей в отдельных местах |
| Система центрального отопления | 25 | – ослабление прокладок и набивка запорной арматуры – нарушение окраски отопительных приборов и стояков – нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах – капельные течи в местах врезки запорной арматуры |

- Определение физического износа всего здания

2 колонка – определяются по сборнику № 28 удельные веса укрупненных конструктивных элементов (для этого подбирается здание, похожее на задание по несущим конструкциям)

3 колонка – исходные данные

4 колонка – 2х3/100%

5 колонка – исходные данные

6 колонка – 4х5/100% (округляется до 0,5 или 1, кроме чисел ниже 0,5)

| Наименование элементов здания | Удельные веса укрупнен-ных конструк-тивных элементов по сб. № 28, % | Удель-ные веса каждо-го элемен-та по таблице, % | Расчет-ный удель-ный вес элемен-та, % | Физический износ элементов здания, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по резуль-татам оценки Фк | средне-взвешен-ное значение физиче-ского износа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Фундаменты | 3,5 | - | 3,5 | 30 | 1 |
| - Стены | 27 | 80 | 21,6 | 30 | 6,5 |
| - Перегородки | 13 | 20 | 2,6 | 25 | 0,5 |
| - Перекрытия | 8 | - | 8 | 10 | 1 |
| - Крыша двухскатная с наружным неорганизованным водостоком | 6,3 | 40 | 2,52 | 20 | 0,5 |
| - Кровля | 3,75 | 60 | 2,25 | 25 | 0,5 |
| - Лестница | 2,25 | 25 | 0,57 | 45 | 0,3 |
| - Двери внутренние и наружные щитовые | 3,5 | 44 | 1,54 | 25 | 0,4 |
| - Окна деревянные | 3,5 | 56 | 1,96 | 20 | 0,4 |
| - Полы | 4,75 | - | 4,75 | 30 | 1,5 |
| - Внутренняя отделка | 9 | - | 9 | 40 | 3,5 |
| - Наружная отделка | 4,75 | - | 4,75 | 40 | 2 |
| - Внутренние сантехнические и электротехнические устройства. В том числе: - отопление - холодное водоснабжение - горячее водоснабжение - электроснабжение | 5,0 3,25 4,2 1,75 | - - - - | 5 3,25 4,2 1,75 | 40 40 45 25 | 2 1,5 2 0,5 |

Итого износ здания в целом составляет 28,3 % (суммируем последнюю колонку).

Данное здание относится ко второй группе физического износа. Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но требуют некоторого капитального ремонта, который наиболее целесообразен именно на данной стадии.

Оценка технического состояния исходя из группы физического износа – удовлетворительная.

3. Определение физического износа по сроку эксплуатации

Здание построено в середине 90-х годов пошлого века и имеет прямоугольную форму с размерами в плане 57,6 x 21,3 м. Проект был заморожен из-за отсутствия финансирования. Относится ко II классу капитальности (здания особо капитальные, с каменными стенами из штучных камней или крупных блоков; колонны и столбы – железобетонные или кирпичные; перекрытия – железобетонные или каменные своды по металлическим балкам) со сроком службы здания 150 лет.

Физический износ определяется по формуле:

Ф3=Т3Т∙100%=2015-1995150∙100%=13,3%.

4. Определение морального износа

Моральное старение различают двух форм – первой (М1) и второй – (М2).

Моральное старение первой формы – снижение стоимости ранее построенных зданий – имеет в настоящее время практический интерес в случае его продажи. По этому показателю первоначальная стоимость объекта снизилась на:

М1 = (0,283 / 0,7) 100 = 40,4%.

Моральное старение второй формы – техническое старение – требует дополнительных капвложений на модернизацию здания. Эта форма износа зависит от типа здания, технологии производственного процесса.

Величину морального износа второй формы рекомендуется оценивать сравнением восстановительной стоимости старого здания и нового, построенного в соответствии с современными требованиями и условиями. Так как здание является старым, ранее эксплуатировавшимся, то моральный износ его ориентировочно составляет:

М2 = ((1 – 0,404) х 0,7) 100 = 41,7 %.

Требуется частичная его реконструкция, так как его моральный износ не превысил 50 %.

ВЫВОД: физический и моральный износ незначительный. Поэтому необходимо произвести реконструкцию, модернизацию, переустройство старого здания для приведения его в соответствие с действующими нормами.