Задание по курсу «Тюнинг автомобиля»

Выполните задание в соответствии с номером варианта (номер – первая буква фамилии).

- А

- Б

- В

- Г

- Д

- Е

- Ж

- З

- И

- К

- Л

- М

- Н

- О

- П

- Р

- С

- Т

- У

- Ф

- Х

- Ц

- Ч

- Ш

- Щ

- Э

- Ю

- Я

ФИО _________________________________________

Вариант № ____

Группа ___________________

1. Тема «Тюнинг двигателя».

Один из способов форсирования двигателя – расточка цилиндров. Оцените прирост мощности двигателя ВАЗ при расточке цилиндров до второго ремонтного размера по формуле расчета эффективной мощности. Другие конструктивные параметры принимаются неизменными.

Pe = K • (Hu /l0) • (Vh /τ) • i • (ηi /α) • ηv • ηм • ρk • n

где

Pe – эффективная мощность двигателя

K – постоянный коэффициент

Hu – низшая теплота сгорания топлива

l0 – количество воздуха, теоретически необходимое для полного сгорания топлива

Vh – рабочий объём цилиндра

τ – тактность двигателя

i – число цилиндров

ηi – индикаторный КПД

α – коэффициент избытка воздуха

ηv – коэффициент наполнения

ηм – механический КПД

ρk – плотность наддувочного воздуха

n – частота вращения коленчатого вала

Модель двигателя ВАЗ выбирается из таблицы Сборника технологических инструкций ВАЗа «Автомобили ВАЗ. Двигатели и их системы» (2002 г.) по номеру варианта.

| Номера вариантов | Модель двигателя | Рабочий объем, м3 | Мощность, кВт (л.с) | Крутящий момент, Н.м (кгс.м) | Диаметр цилиндра/ ход поршня, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 19 | 2101 | 1200 | 43,2 (58,7) | 87,0 (8,9) | 76 х 66 |
| 2, 20 | 21011 | 1300 | 50,7 (69) | 94,0 (9,6) | 79 х 66 |
| 3, 21 | 2103 | 1500 | 52,5 (71,4) | 106,1 (10,8) | 76 х 80 |
| 4, 22 | 2105 | 1300 | 46,8 (63,6) | 94,0 (9,6) | 79 х 66 |
| 5, 23 | 2106 | 1600 | 55,5 (75,5) | 118,0 (12,10) | 79 х 80 |
| 6, 24 | 21073 | 1700 | 59,0(80,24) | 128,0 (13,06) | 82 х 80 |
| 7, 25 | 2121 | 1600 | 55,5 (75,5) | 118,0 (12,10) | 79 х 80 |
| 8, 26 | 21213 | 1700 | 59,0 (80,24) | 127,0 (12,94) | 82 х 80 |
| 9, 27 | 21214 | 1700 | 59,0 (80,24) | 128,0 (13,06) | 82 х 80 |
| 10 | 21214-10 | 1700 | 59,7 (81,2) | 131,1 (13,38) | 82 х 80 |
| 11 | 2123 | 1700 | 59,7 (81,2) | 131,1 (13,38) | 82 х 80 |
| 12 | 2130 | 1800 | 59,9 (81,5) | 134,2 (13,70) | 82 х 84 |
| 13 | 2108 | 1300 | 46,6 (63,4) | 93,8 (9,57) | 76 х 71 |
| 14 | 21081 | 1100 | 39,9 (54,3) | 77,7 (7,92) | 76 х 60,6 |
| 15 | 21083 | 1500 | 52,6 (71,5) | 101,0 (10,3) | 82 х 71 |
| 16 | 2110 | 1500 | 54 (73,4) | 103,9 (10,59) | 82 х 71 |
| 17 | 2111 | 1500 | 56 (76) | 118,6 (12,1) | 82 х 71 |
| 18 | 2112 | 1500 | 67,5 (91,8) | 128,3 (13,08) | 82 х 71 |

Ответ: ___________________________________________________________________

2. Тема «Тюнинг ходовой части».

При тюнинге автомобиля важно учитывать наружный диаметр колеса (протектора шины). Подсчитайте наружный размер шины, примите в расчетах размер дюйма 25,4 мм.

Расчет наружного диаметра шины производится по формуле:

D = d • 25,4 + 2 • (B • H / 100),

где:

D – наружный диаметр шины, мм;

d – посадочный диаметр, дюйм;

B – ширина шины, мм;

H – высота профиля шины, %.

Обозначение шины в соответствии с номером варианта:

- 175/65 R14

- 175/70 R13

- 175/80 R16

- 185/55 R15

- 185/60 R14

- 185/60 R15

- 185/65 R13

- 185/65 R15

- 185/75 R16

- 195/50 R15

- 195/55 R15

- 195/55 R16

- 195/60 R15

- 195/65 R15

- 195/70 R15

- 205/55 R16

- 205/60 R16

- 205/70 R15

- 215/50 R17

- 215/55 R16

- 215/55 R17

- 215/60 R16

- 215/60 R17

- 215/65 R16

- 225/45 R17

- 225/50 R17

- 225/55 R17

- 225/60 R17

Ответ: ___________________________________________________________________