# Практическое задание 1

Тема 1. Элементы силовой электроники

1.4. Полупроводниковые диоды

Задание

Приведите описание и справочные данные одного произвольно выбранного полупроводникового прибора с одним p–n-переходом (диод или стабилитрон).

В обязательном порядке в описании должны присутствовать:

а) наименование прибора;

б) тип прибора / назначение;

в) основные численные характеристики (допустимые значения токов и напряжений);

г) вольт-амперная характеристика (ВАХ) прибора (зависимость тока от напряжения) в линейном или логарифмическом масштабах с численными значениями масштабов по осям;

д) эскиз прибора с обозначением назначения выводов.

Рекомендации к выполнению

Самостоятельно выберите конкретный тип прибора, для которого вы сделаете описание (за исключением типа прибора в образце к заданию).

Найдите перечисленные выше данные в сети Интернет или справочной литературе.

Для поиска ВАХ и остальной документации в поисковых системах сети Интернет рекомендуется использовать запрос «тип прибора datasheet».

# Образец выполнения задания

- Наименование прибора.

1N4007

- Тип прибора.

Диод общего применения

- Основные численные характеристики (допустимые значения токов и напряжений).

Максимальное постоянное обратное напряжение, В	                1000

Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток, А	1

Максимальное импульсное обратное напряжение, В	                1200

Максимально допустимый прямой импульсный ток, А	         30

Максимальный обратный ток, мкА, при 25 гр	                               5

Максимальное прямое напряжение, В, при 25 гр.	                   1.1

при I пр., А                                                                                         	1

Рабочая температура, °С	                                                –65...150

Корпус	              DO204AL(DO-41)

Способ монтажа	    В отверст.

Производитель        Kingtronics

- Вольт-амперная характеристика (ВАХ) прибора (зависимость тока от напряжения) в линейном или логарифмическом масштабах с численными значениями масштабов по осям.

- Эскиз прибора с обозначением назначения выводов.

Сверху – анод, снизу – катод

- Примерная розничная стоимость прибора.

По информации с сайта efind.ru, стоимость составляет 0,7–0,9 руб. за штуку.

- Используемая литература (оформление согласно стандартам).

1N4007 Datasheet (PDF) - Pan Jit International Inc. [Электронный ресурс]. URL: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/14624/PANJIT/1N4007.html (дата обращения: 27.06.2019)

# Бланк выполнения задания 1

- Наименование прибора.

- Тип прибора.

- Основные численные характеристики (допустимые значения токов и напряжений).

- Вольт-амперная характеристика (ВАХ) прибора (зависимость тока от напряжения) в линейном или логарифмическом масштабах  с численными значениями масштабов по осям.

- Эскиз прибора с обозначением назначения выводов.

- Примерная розничная стоимость прибора.

- Используемая литература (оформление согласно стандартам).

# Практическое задание 2

Тема 1. Элементы силовой электроники

1.5. Биполярные транзисторы

Задание

Приведите описание и справочные данные одного произвольно выбранного полупроводникового прибора с двумя и более p–n-переходами (полевой или биполярный транзистор, тиристор).

В обязательном порядке в описании должны присутствовать:

а) наименование прибора;

б) тип прибора;

в) основные численные характеристики (допустимые значения токов и напряжений);

г) вольт-амперная характеристика (ВАХ) прибора (зависимость тока от напряжения) в линейном или логарифмическом масштабах с численными значениями масштабов по осям;

д) эскиз прибора с обозначением назначения выводов;

е) используемая литература (оформление согласно стандартам).

Рекомендации по выполнению задания

Самостоятельно выберите конкретный тип прибора, который вы будете описывать (за исключением типа прибора, использованного в образце к заданию).

Найдите перечисленные выше данные в сети Интернет или справочной литературе.

Для поиска ВАХ и остальной документации в поисковых системах сети Интернет рекомендуется использовать запрос «тип прибора datasheet».

# Образец выполнения задания

- Наименование прибора.

IRF640N

2. Тип прибора.

полевой транзистор, N-канал

- Основные численные характеристики (допустимые значения токов и напряжений).

Структура	n-канал

Максимальное напряжение сток-исток Uси, В	                               200

Максимальный ток сток-исток Iси макс. при 25 °С, А	                     18

Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс., В           	          ±20

Сопротивление канала в открытом состоянии

при VGS = 10 В Rds (on), Ом						         0.15

Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс., Вт	                   150

Крутизна характеристики, S	                                                            6.8

Корпус	to220ab

Пороговое напряжение на затворе                                                2…4 В

- Вольт-амперная характеристика (ВАХ) прибора (зависимость тока от напряжения) в линейном или логарифмическом масштабах с численными значениями масштабов по осям.

- Эскиз прибора с обозначением назначения выводов.

- Примерная розничная стоимость прибора.

37 руб.

- Используемая литература (оформление согласно стандартам).

IRF640N Datasheet (PDF) - Fairchild Semiconductor [Электронный ресурс]. URL: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/152088/FAIRCHILD/IRF640N.html  (дата обращения: 27.06.2019)

# Бланк выполнения задания 2

- Наименование прибора.

- Тип прибора.

- Основные численные характеристики (допустимые значения токов и напряжений).

- Вольт-амперная характеристика (ВАХ) прибора (зависимость тока от напряжения) в линейном или логарифмическом масштабах с численными значениями масштабов по осям.

- Эскиз прибора с обозначением назначения выводов.

- Примерная розничная стоимость прибора.

- Используемая литература (оформление согласно стандартам).