Практическое задание № 1
Тема 4.1. Расчет центрально и внецентренно сжатых элементов. Смятие, изгиб кладки

Формулировка задания: выполнить задачи 1.1 и 1.2 в соответствии с рекомендациями и таблицами выбора вариантов, сделать выводы по итогам каждого расчета.

Нормативные документы:

- СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81 (с изменениями № 1, 2), введ. 01.01.2013. – М. : Минрегион России, 2012.

Требования к оформлению работы:

- Практическую работу необходимо оформлять в Microsoft Word 2007.

- Формулы необходимо оформлять в редакторе формул.

- При необходимости следует вставлять в работу  чертежи, начерченные в специальных чертежных программах – AutoCad, КОМПАС, ArchiCad.

- Запрещено присылать отсканированные либо сфотографированные работы, они проверяться не будут.

Задача № 1.1

Определить прочность центрально нагруженного каменного столба при различном опирании с учетом жесткой конструктивной схемы здания. Столб имеет геометрические размеры b х h см, выполнен из каменной кладки марки М на растворе марки М, высота этажа H.

Задача № 1.2

К тавровому сечению простенка приложена продольная сила N с эксцентриситетом е0 в заданную сторону. Размеры таврового сечения составляют: b, b0, h, h0. Сечение простенка показано на рис. 1. Высота этажа составляет H. Простенок выполнен из каменной кладки марки М на растворе марки М. Выполнить расчет на несущую способность простенка с учетом жесткой конструктивной схемы здания. Перекрытие сборное железобетонное толщиной 220 мм.

Необходимо начертить тавровое сечение с указанием характерных размеров сжатой зоны.

Рис. 1. Поперечное сечение таврового простенка

Варианты заданий к задаче № 1.1

| № |  | Геометрические размеры |  |  | Марка кладки | Вид каменной кладки | Марка раствора | Вид перекрытия (способ опирания) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b, см | h, см | H, м |  |  |  |  |
| Вариант | 1 | 64 | 64 | 6,4 | 125 | Камень керамический | 50 | Свободно стоящая конструкция |
|  | 2 | 51 | 77 | 7,4 | 400 | Бетонные блоки | 50 | Шарнирное |
|  | 3 | 39 | 79 | 5,3 | 100 | Блоки из ячеистого бетона | 25 | Свободно стоящая конструкция |
|  | 4 | 79 | 79 | 8,7 | 300 | Кирпич глиняный пустотный | 50 | Частичное защемление на опорах |
|  | 5 | 51 | 64 | 6,5 | 125 | Кирпич пластического прессования | 100 | Сборное железобетонное перекрытие |
|  | 6 | 59 | 80 | 4 | 500 | Бутовая кладка | 100 | Шарнирное |
|  | 7 | 51 | 77 | 5,2 | 250 | Камень керамический | 75 | Частичное защемление на опорах |
|  | 8 | 61 | 64 | 3,9 | 200 | Силикатный кирпич | 50 | Сборное железобетонное перекрытие |
|  | 9 | 59 | 80 | 8,2 | 300 | Бутовая кладка | 75 | Шарнирное |
|  | 10 | 64 | 77 | 4,2 | 150 | Силикатный кирпич | 25 | Свободно стоящая конструкция |

Правила выбора задания к задаче № 1.1

По первой букве фамилии студента выбираются геометрические размеры столба:

| Буква | А, Л, Ф | Б, М, Х | В, Н, Ц | Г, О, Ш | Д, П, Щ | Е, Ё, Р | Ж, С, Э | З, Т, Ю | И, Й, Я | К, У,Ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

По первой букве имени студента выбираются марка кладки и вид каменной кладки столба:

| Буква | А, Л, Ф | Б, М, Х | В, Н, Ц | Г, О, Ш | Д, П, Щ | Е, Ё, Р | Ж, С, Э | З, Т, Ю | И, Й, Я | К, У, Ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

По первой букве отчества студента выбираются марка раствора и вид перекрытия столба:

| Буква | А, Л, Ф | Б, М, Х | В, Н, Ц | Г, О, Ш | Д, П, Щ | Е, Ё, Р | Ж, С, Э | З, Т, Ю | И, Й, Я | К, У,Ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Варианты заданий к задаче № 1.2

| № вар. |  | Геометрические размеры, см |  |  |  | е0, см | Направление эксцентриситета | H, м | Марка кладки | Вид каменной кладки | Марка раствора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b | b0 | h | h0 |  |  |  |  |  |  |
| Вариант | 1 | 110 | 62 | 50 | 102 | 15 | В сторону ребра | 4,6 | М75 | Силикатный кирпич | 25 |
|  | 2 | 130 | 70 | 54 | 118 | 45 | В сторону ребра | 4,8 | М600 | Бутовая кладка | 75 |
|  | 3 | 108 | 60 | 48 | 103 | 18 | В сторону полки | 5,0 | М100 | Камень керамический | 50 |
|  | 4 | 148 | 88 | 64 | 127 | 20 | В сторону ребра | 5,2 | В5 | Ячеистые блоки автоклавного твердения | 50 |
|  | 5 | 140 | 80 | 58 | 122 | 40 | В сторону ребра | 5,6 | М300 | Бутовая кладка | 25 |
|  | 6 | 119 | 67 | 53 | 108 | 14 | В сторону полки | 6,0 | М125 | Силикатный кирпич | 75 |
|  | 7 | 122 | 71 | 51 | 106 | 13 | В сторону ребра | 5,8 | М150 | Камень керамический | 50 |
|  | 8 | 125 | 75 | 50 | 120 | 43 | В сторону ребра | 4,2 | В2 | Ячеистые блоки неавтоклавного твердения | 25 |
|  | 9 | 128 | 72 | 59 | 115 | 15 | В сторону полки | 5,5 | В3,5 | Ячеистые блоки автоклавного твердения | 75 |
|  | 10 | 144 | 85 | 58 | 125 | 44 | В сторону ребра | 5,3 | В7,5 | Ячеистые блоки неавтоклавного твердения | 100 |

Правила выбора задания к задаче № 1.2

По первой букве фамилии студента выбираются геометрические размеры простенка и значение действующей на простенок продольной силы N:

| Буква | А, Л, Ф | Б, М, Х | В, Н, Ц | Г, О, Ш | Д, П, Щ | Е, Ё, Р | Ж, С, Э | З, Т, Ю | И, Й, Я | К, У,Ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| N, кН | 850 | 950 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 800 | 700 | 900 | 1300 |

По первой букве имени студента выбираются направление и значение эксцентриситета:

| Буква | А, Л, Ф | Б, М, Х | В, Н, Ц | Г, О, Ш | Д, П, Щ | Е, Ё, Р | Ж, С, Э | З, Т, Ю | И, Й, Я | К, У,Ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

По первой букве отчества студента выбираются марки кладки и раствора и вид каменной кладки простенка:

| Буква | А, Л, Ф | Б, М, Х | В, Н, Ц | Г, О, Ш | Д, П, Щ | Е, Ё, Р | Ж, С, Э | З, Т, Ю | И, Й, Я | К, У,Ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Рекомендации к выполнению задачи № 1.1

Задача № 1.1

Определить прочность центрально нагруженного каменного столба при монолитном опирании на него перекрытия толщиной 20 см с учетом жесткой конструктивной схемы здания. Столб имеет геометрические размеры 51×64 см, выполнен из силикатного кирпича марки 125 на растворе марки 75, высота этажа 3,8 м.

Решение

Расчет ведем согласно СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81 (с изменениями № 1, 2). Расчет элементов неармированных каменных конструкций при центральном сжатии следует производить по формуле:

N≤mg∙φ∙R∙A, 	(1.1)

где N – расчетная продольная сила;

R – расчетное сопротивление сжатию кладки, определяемое по табл. 2–10;

φ – коэффициент продольного изгиба;

А – площадь сечения элемента;

mg – коэффициент, учитывающий влияние длительной нагрузки [1].

- Определяем характеристики материалов

Расчетное сопротивление сжатию кладки, выполненной из силикатного кирпича марки 125 на растворе марки 75, составляет R=1,9 МПа [1].

При меньшем размере прямоугольного поперечного сечения столба h≥30 см коэффициент mg следует принимать равным единице [1]. Поскольку заданный столб имеет геометрические размеры 51×64 см, следовательно, меньший размер поперечного сечения – 51 см, при этом 51 см ≥ 30 см, значит, mg=1.

Коэффициент продольного изгиба φ для элементов постоянного по длине сечения следует принимать по табл. 19 [1] в зависимости от гибкости прямоугольного сплошного сечения:

λh=l0h, 	(1.2)

где h –меньший размер поперечного сечения [1], h=510 мм;

l0 – расчетная высота (длина) элемента.

Определяем расчетную высоту каменного столба. Схема здания жесткая, при монолитном опирании перекрытия толщиной 20 см на столб:

l0=0,8∙(H-Hп), 	(1.3)

где H – высота этажа.

По формуле (1.3) определяем l0=0,8∙(3800-200)=2880 мм.

Рассчитываем гибкость столба по формуле (1.2) λh=2880510=5,64.

Упругая характеристика кладки при марке силикатного кирпича 125 на растворе марки 75 согласно [1] составляет  α= 750.

Тогда интерполяцией определяем коэффициент продольного изгиба по таблице 19 [1], φ=0,959 .

Площадь столба А = 51∙64 = 3264 см2 = 0,32 м2. Поскольку площадь столба равна А=0,32 м2, что больше, чем 0,3 м2, следовательно, коэффициент условий работы γс=1.

- Определяем прочность каменного столба

По формуле (1.1) определяем прочность каменного столба:

N=1∙0,959∙1,9∙0,32∙103=583 кН.

Вывод: несущая способность каменного столба составляет 583кН.

Рекомендации к выполнению задачи № 1.2

Задача № 1.2

К тавровому сечению простенка приложена продольная сила N = 900 кН с эксцентриситетом е0 = 0,12 м в сторону ребра. Размеры таврового сечения составляют: b = 116 см,  b0 = 64 см,  h=103 см, h0 = 51 см. Сечение простенка показано на рис. 2. Высота этажа составляет H = 5,1 м. Кладка простенка выполнена из силикатного кирпича марки 125 на растворе марки 75. Выполнить расчет на несущую способность простенка с учетом жесткой конструктивной схемы здания. Перекрытие сборное железобетонное толщиной 220 мм.

Рис. 2. Поперечное сечение таврового простенка

Решение

Расчет ведем согласно СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81 (с изменениями № 1, 2). Расчет внецентренно сжатых неармированных элементов каменных конструкций следует производить по формуле:

N≤mg∙φ1∙R∙Aс∙ω, 	(1.4)

где Aс – площадь сжатой части сечения при прямоугольной эпюре напряжений;

N – расчетная продольная сила;

R – расчетное сопротивление кладки сжатию;

φφ1 – коэффициент продольного изгиба для сжатой части сечения, определяемый по фактической высоте элемента в плоскости действия изгибающего момента;

mg – коэффициент, учитывающий влияние длительной нагрузки [1].

- Определяем геометрические характеристики таврового сечения

Площадь поперечного сечения простенка составляет:

А = 0,51·1,16 + 0,52·0,64 = 0,924 м2.

Определяем расстояние центра тяжести таврового сечения простенка от края полки по графику А1 приложения А:

α=h0 h=0,511,03=0,50; β= b0b=0,641,16=0,55 →  χ = 0,43;

z0=  χ ·h=0,43∙1,03=0,44 м.

Определяем расстояние от центра тяжести сечения до его края в сторону эксцентриситета: y=h-z0=1,03-0,44=0,59 м.

Затем определяем момент инерции таврового сечения относительно его центра тяжести по графику А2 приложения А:

I=ηbh3= 0,0605 ·  1,16 ·1,033=7,67 · 10-2 м4.

Радиус инерции сечения равен:

i= IA=7,67 · 10-20,924=0,29 м.

- Определяем характеристики материалов

Расчетное сопротивление сжатию кладки, выполненной из силикатного кирпича марки 125 на растворе марки 75, составляет R=1,9 МПа [1].

При меньшем радиусе инерции элементов любого сечения i ≥ 8,7 см коэффициент mg следует принимать равным единице [1]. Поскольку радиус инерции заданного простенка таврового сечения равен i=0,29 м, при этом 0,29 м ≥ 0, 087 м, значит, mg=1.

Коэффициент продольного изгиба φ для элементов постоянного по длине сечения следует принимать по табл. 19 [1] в зависимости от гибкости элемента:

λi=l0i, 	(1.5)

где i – наименьший радиус инерции сечения элемента [1], который равен i=0,29 м, l0 – расчетная высота (длина) элемента.

Определяем расчетную высоту каменного столба. Схема здания жесткая, перекрытие сборное железобетонное толщиной 220 мм:

l0=0,9∙(H-Hп), 	(1.6)

где H – высота этажа.

Определяем по формуле (1.6) l0=0,9∙(5100-220)=4392 мм.

Определяем по формуле (1.5) гибкость столба λi=4,3920,29=15,14.

Упругая характеристика кладки при марке силикатного кирпича 125 на растворе марки 75 согласно [1] составляет α=750.

Тогда интерполяцией определяем коэффициент продольного изгиба по таблице 19 [1], φ=0,992 .

- Определяем площадь сжатой части сечения

Согласно заданию продольная сила приложена с эксцентриситетом е0 = 0,12 м в сторону ребра (рис. 3). Проверяем условие e  ̸̸̸̸⁄ ≤d/2:

поскольку e  ̸̸̸̸⁄=y- е0=59-12=47 см,

d/2 = (103-51)/2 = 26 см,

следовательно, e  ̸̸̸̸⁄ >d/2. Значит, определяем высоту левой сжатой части сечения от приложения продольной силы по формуле (1.9), учитывая приложение Б:

х=b2db1 2e  ̸̸̸̸⁄-d+(e  ̸̸̸̸⁄-d)2= 64∙52116∙2∙47-52+47-522==35 см.

Тогда общая высота сжатой части сечения составляет:

hc= e  ̸̸̸̸⁄+ х = 47 + 35 = 82 см.

Площадь сжатой части таврового сечения равна:

Аc= b2∙ hc+b1-b2∙hc-d =64∙82+52∙30=6808 см2=0,681м2.

- Определяем характеристики сжатой зоны сечения

Аналогично определяем момент инерции сжатой зоны таврового сечения относительно его центра тяжести по графику А2 приложения А:

α=h0 h=0,30,82=0,37; β= b0b=0,641,16=0,55 →  η=0,061

Iс=ηbh3= 0,061 ·  1,16 · 0,823=3,9 · 10-2 м4.

Радиус инерции сечения равен:

iс= IсAс=3,9 ·10-20,681=0,24 м.

Коэффициент продольного изгиба φ для элементов постоянного по длине сечения следует принимать по табл. 19 [1] в зависимости от гибкости элемента [1]:

λiс=l0iс, 	(1.7)

где iс=0,24 м, l0 – расчетная высота (длина) элемента, тогда по формуле (1.7) λiс=4,3920,24=18,3.

Интерполяцией определяем коэффициент продольного изгиба по табл. 19 [1], φс=0,969 : φ1=φ+φс2=0,992+0,9692=0,981

Определяем коэффициент ω по табл. 20 [1]:

ω=1+е02у=1+0,122∙0,59=1,1

Рис. 3. Сжатое сечение

- Определяем расчетную несущую способность простенка

По формуле (1.4) расчетная несущая способность простенка равна:

Nс =mg∙φ1∙R∙Aс∙ω=1∙0,981∙1,9∙103∙0,681∙1,1=1396 кН.

Вывод: расчетная продольная сила, приложенная к простенку N = 900 кН, меньше расчетной несущей способности Nс =1396 кН, следовательно, простенок удовлетворяет требованиям прочности.

При е0>0,7у , кроме расчета внецентренно сжатых элементов следует производить расчет по раскрытию трещин в швах кладки [1].

Относительный эксцентриситет определяем  е0у=0,120,59=0,20<0,7,

поэтому расчет по раскрытию трещин производить не следует.

# Приложение А

А1. График для определения положения центра тяжести тавровых сечений

Пример использования графика:

При α=0,33 и β=0,28 →  χ = 0,345.

А2. График определения момента инерции тавровых сечений

Пример использования графика:

При α=0,51 и β=0,28 →  η = 0,041.

# Приложение Б

Площадь сжатой части сечения произвольной формы определяют из условия равенства нулю статического момента этой части сечения относительно оси, проходящей через точку приложения продольной силы N. Для таврового сечения расстояние х от точки приложения силы N до границы сжатой зоны определяют в зависимости от направления эксцентриситета.

При эксцентриситете в сторону полки, обозначенном на рис. 4а:

х=b1cb2 2e ̸-c+(e ̸-c)2,	 (1.8)

если e ̸<с/2, сжатой будет только часть полки, симметричная относительно точки приложения силы N; тогда х= e ̸.

При эксцентриситете в сторону ребра, обозначенном на рис. 4б:

х=b2db1 2e  ̸̸̸̸⁄-d+(e  ̸̸̸̸⁄-d)2, 	(1.9)

если e  ̸̸̸̸⁄ ≤d/2 , тогда  х= e  ̸̸̸̸⁄.

При больших эксцентриситетах e0 >0,45 у площадь сжатой части сечения можно определять: Ac=2b(y-e0), где b – ширина сжатой полки или ребра таврового сечения в зависимости от направления эксцентриситета.

а                                                  б

Рис. 4. Определение площади сжатой части таврового сечения

Титульный лист практического задания № 1

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

Практическое задание № 1

по учебному курсу «Спецкурс по железобетонным и каменным конструкциям»

Вариант ____ (при наличии)

| Студент | (И.О. Фамилия) |  |
| --- | --- | --- |
| Группа |  |  |
| Ассистент | (И.О. Фамилия) |  |
| Преподаватель | Одарич И.Н. (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 2017

Практическое задание № 2
Тема 5.2. Расчет элементов с продольным армированием. Каменные элементы, усиленные железобетоном

Формулировка задания: выполнить задачи 2.1 и 2.2 в соответствии с рекомендациями и таблицами выбора вариантов, сделать выводы по итогам каждого расчета.

Нормативные документы:

- СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81 (с изменениями № 1, 2), введ. 01.01.2013. – М.: Минрегион России, 2012.

Требования к оформлению работы:

- Практическую работу необходимо оформлять в Microsoft Word 2007.

- Формулы необходимо оформлять в редакторе формул.

- При необходимости в работу следует вставлять чертежи, начерченные в специальных чертежных программах – AutoCad, КОМПАС, ArchiCad.

- Запрещено присылать отсканированные либо сфотографированные работы, они проверяться не будут.

Задача № 2.1

Запроектировать армированный кирпичный столб сечением b × h из кирпича марки М  на цементно-известковом растворе марки М с учетом жесткой конструктивной схемы здания. Перекрытие сборное железобетонное толщиной 220 мм. Высота этажа Н. Расчетная продольная сила N приложена с эксцентриситетом е0 в направлении стороны сечения столба, имеющей наибольший размер.

Варианты заданий к задаче № 2.1

| № |  | Геометрические размеры |  |  | Марка кладки | Вид каменной кладки | Марка раствора | N, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b, см | h, см | H, м |  |  |  |  |
| Вариант | 1 | 51 | 64 | 3,9 | 150 | Кирпич керамический пластического прессования | 50 | 650 |
|  | 2 | 51 | 77 | 6,4 | 125 | Кирпич силикатный | 50 | 600 |
|  | 3 | 77 | 77 | 8,0 | 200 | Камни керамические | 100 | 1950 |
|  | 4 | 64 | 77 | 6,2 | 75 | Керамический кирпич полусухого прессования | 50 | 660 |
|  | 5 | 77 | 90 | 9,0 | 150 | Камни силикатные | 100 | 1500 |
|  | 6 | 51 | 77 | 6,7 | 150 | Кирпич керамический пластического прессования | 150 | 1100 |
|  | 7 | 64 | 64 | 7,2 | 200 | Кирпич силикатный | 75 | 1000 |
|  | 8 | 90 | 64 | 8,5 | 75 | Керамический кирпич полусухого прессования | 100 | 700 |
|  | 9 | 51 | 64 | 4,7 | 125 | Камни силикатные | 50 | 600 |
|  | 10 | 38 | 51 | 3,6 | 200 | Камни керамические | 150 | 500 |
|  | 11 | 38 | 38 | 3,8 | 100 | Керамический кирпич полусухого прессования | 75 | 175 |
|  | 12 | 38 | 51 | 3,2 | 125 | Камни силикатные | 50 | 280 |
|  | 13 | 51 | 64 | 3,9 | 150 | Кирпич керамический пластического прессования | 75 | 700 |
|  | 14 | 64 | 77 | 4,2 | 125 | Камни силикатные | 100 | 1100 |
|  | 15 | 77 | 77 | 8,5 | 200 | Камни керамические | 150 | 1600 |
|  | 16 | 51 | 64 | 6,0 | 150 | Кирпич силикатный | 100 | 680 |
|  | 17 | 64 | 51 | 5,4 | 250 | Кирпич керамический пластического прессования | 150 | 1200 |
|  | 18 | 38 | 64 | 5,6 | 100 | Камни силикатные | 100 | 1500 |
|  | 19 | 38 | 77 | 5,8 | 200 | Камни керамические | 75 | 1700 |
|  | 20 | 64 | 77 | 6,0 | 250 | Кирпич силикатный | 50 | 1750 |
|  | 21 | 51 | 38 | 6,2 | 300 | Кирпич керамический пластического прессования | 25 | 1800 |
|  | 22 | 64 | 77 | 6,4 | 200 | Камни керамические | 10 | 1850 |
|  | 23 | 77 | 77 | 6,6 | 300 | Камни силикатные | 200 | 1900 |
|  | 24 | 38 | 90 | 4,4 | 250 | Кирпич силикатный | 100 | 1950 |
|  | 25 | 51 | 90 | 4,8 | 250 | Камни силикатные | 75 | 2000 |
|  | 26 | 51 | 38 | 5,2 | 150 | Кирпич силикатный | 100 | 720 |
|  | 27 | 25 | 38 | 3,0 | 100 | Керамический кирпич полусухого прессования | 50 | 175 |

Правила выбора задания к задаче № 2.1

По первой букве фамилии студента выбирается вариант:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е, Ё | Ж | З | И, Й | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф |
| Вариант | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Буква | Х | Ц | Ч | Ш, Щ | Э | Ю | Я | – | – | – |
| Вариант | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | – | – | – |

По первой букве имени студента выбирается значение эксцентриситета е0:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е, Ё | Ж | З | И, Й | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| е0, см | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 5,5 | 7,5 |
| Буква | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф |
| е0, см | 2,5 | 3,5 | 6,5 | 4,5 | 1,8 | 2,8 | 3,8 | 4,8 | 6,8 | 5,8 |
| Буква | Х | Ц | Ч | Ш, Щ | Э | Ю | Я | – | – | – |
| е0, см | 2,3 | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 7,3 | 1,6 | – | – | – |

Рекомендации к выполнению задачи № 2.1

Задача № 2.1

Запроектировать армированный кирпичный столб сечением 51×51 см из силикатного кирпича марки 125 на цементно-известковом растворе марки 75 с учетом жесткой конструктивной схемы здания. Перекрытие сборное железобетонное толщиной 220 мм. Высота этажа Н = 3 м. Расчетная продольная сила N = 320 кН приложена с эксцентриситетом е0=8 см в направлении стороны сечения столба, имеющей наибольший размер.

Решение

Расчет ведем согласно СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81 (с изменениями № 1, 2). Расчет внецентренно сжатых неармированных элементов каменных конструкций следует производить по формуле:

N≤mg∙φ1∙R∙Aс∙ω, 	(2.1)

где Aс – площадь сжатой части сечения при прямоугольной эпюре напряжений;

N – расчетная продольная сила;

R – расчетное сопротивление кладки сжатию;

φφ1 – коэффициент продольного изгиба для сжатой части сечения, определяемый по фактической высоте элемента в плоскости действия изгибающего момента;

mg – коэффициент, учитывающий влияние длительной нагрузки [1].

- Определяем несущую способность неармированного столба

Определяем площадь поперечного сечения:

А = 0,51·0,51 = 0,2601 м2, что меньше, чем 0,3 м2, следовательно, к расчетному сопротивлению кладки вводим коэффициент условий работы: γс=0,8.

Расчетное сопротивление сжатию кладки согласно [1], выполненной из силикатного кирпича марки 125 на растворе марки 75, составляет:

R=1,9· γс=1,9·0,8=1,52 МПа [1].

Упругая характеристика кладки при марке силикатного кирпича 125 на растворе марки 75 согласно [1] составляет α= 750.

При меньшем размере прямоугольного поперечного сечения столба h≥30 см коэффициент mg  следует принимать равным единице [1]. Поскольку заданный столб имеет геометрические размеры 51×51 см, следовательно, меньший размер поперечного сечения – 51 см, при этом 51 см ≥ 30 см, значит, mg=1.

Коэффициент продольного изгиба φ для элементов постоянного по длине сечения следует принимать по табл. 19 [1] в зависимости от гибкости прямоугольного сплошного сечения:

λh=l0h, 	(2.2)

где h – меньший размер поперечного сечения [1], равный по заданию h = 510 мм; l0 – расчетная высота (длина) элемента.

Определяем расчетную высоту каменного столба, поскольку схема здания жесткая, перекрытие сборное железобетонное толщиной 220 мм:

l0=0,9∙(3000-220)=2502 мм.

Определяем по формуле (2.2) гибкость столба λh=2,5020,51=4,9.

Тогда интерполяцией определяем коэффициент продольного изгиба по табл. 19 [1], φ=0,978 .

Определяем гибкость сжатой части сечения столба:

λhс=Hhc, 	(2.3)

где hc=h-2e0=510-2∙80=350 мм, тогда по формуле (2.3):

λhс=3000350=8,57, следовательно, интерполяцией определяем по табл. 19 [1] φс=0,883: φ1=φ + φс2=0,978 + 0,8832=0,931.

Площадь сжатой части сечения равна:

Ас=А∙1- 2е0h=260100∙1- 2∙80510=178 500 мм 2.

Определяем коэффициент ω по табл. 20 [1]: ω=1+е0h=1+80510=1,16.

По формуле (2.1) рассчитываем:

Nс =mg∙φ1∙R∙Aс∙ω=1∙0,931∙1,52∙178500∙1,16=293 015 Н=

=293,1 кН.

Вывод: поскольку расчетная продольная сила, приложенная к столбу N = 320 кН, больше его расчетной несущей способности Nс =293,1 кН, следовательно, необходимо усиление кладки армированием.

- Определяем вид армирования каменного столба

При эксцентриситетах, выходящих за пределы ядра сечения (для прямоугольных сечений e0>0,17 h), а также при λh>15 или λi>53 применять сетчатое армирование не следует [1], следовательно, необходимо применить продольное армирование.

Учитывая, что эксцентриситет e0 = 8 см не удовлетворяет условию:

e0>0,17 h=0,17∙51=8,7 см, а λh=4,9 <15, значит, для усиления кирпичного столба применяется сетчатое армирование с использованием арматуры класса В500, диаметром 4 мм.

Расчетные сопротивления арматуры Rs, принимаемые в соответствии с СП 63.13330.2012, следует умножать в зависимости от вида армирования конструкций на коэффициенты условий работы γсs, приведенные в табл. 14 [1].

При выполнении сетчатого армирования с арматурой класса В500 γсs=0,6, ее расчетное сопротивление равно Rs =0,6·435 МПа = 261 МПа.

Армирование сетками по высоте столба составляет: S = 3 · 77 мм = 231 мм, учитывая, что высота ряда кладки равна сумме высоты кирпича 65 мм и толщины раствора 12 мм.

Процент армирования принимают для сеток с квадратными ячейками из арматуры сечением Ast с размером ячейки С при расстоянии между сетками S [1]:

μ= 2 AstCS∙100 ,	(2.4)

тогда μ= 2 ∙12,650∙231∙100=0,218 %>μmin=0,1 %,

где Ast =12,6 мм2 (площадь одного стержня диаметром 4 мм).

При армировании меньше 0,1 % сечение рассчитывается как неармированное [1].

Процент армирования кладки сетчатой арматурой, учитываемый в расчете на центральное сжатие, не должен превышать определяемого по формуле [1]:

μ= 50RRs.	(2.5)

Тогда по формуле (2.5) определяем допустимый максимальный процент армирования каменного столба: μmax= 50RRs = 50 ∙ 1,52261=0,291 %, что больше, чем μ=0,218 %.

- Проверка несущей способности армированного столба

Расчет внецентренно сжатых элементов с сетчатым армированием при малых эксцентриситетах, не выходящих за пределы ядра сечения (для прямоугольных сечений e0>0,17 h), следует производить по формуле для прямоугольного сечения [1]:

N сс≤mg∙φ1∙Rskb∙А (1-2е0h)∙ω . 	(2.6)

Упругую характеристику кладки с сетчатым армированием следует определять по формуле [1]:

αsk=αRuRsku,	(2.7)

где Rsku – временное сопротивление сжатию армированной  сетчатой арматурой кладки определяют:

Rsku=kR+2Rsnμ100,	(2.8)

где k – коэффициент, принимаемый по табл. 15 [1], Rsn – нормативное сопротивление арматуры согласно СП 63.13330.2012 (для стали класса В500 необходимо умножать на коэффициент условий работы, равный 0,6).

Тогда по формуле (2.8) Rsku=2,0∙1,52+2∙0,218 ∙ 500 ∙ 0,6100=4,348 МПа.

Определяем по формуле (2.7) упругую характеристику кладки с сетчатым армированием: αsk=7502,0 ∙ 1,524,348=524 .

При αsk=524, λhс=8,57 определяем φс=0,838, и если φс=

=0,883, тогда φ1=φ + φс2=0,838 + 0,8832=0,861.

Расчетное сопротивление армированной кладки при внецентренном сжатии, определяемое для армированной кладки из кирпича всех видов и керамических камней со щелевидными вертикальными пустотами при марке раствора М50 и выше, [1] рассчитывают по формуле:

Rskb=R1+pRsμ100(1-2e0y), 	(2.9)

где y – это расстояние от центра тяжести сечения элемента до его края в сторону эксцентриситета.

При этом должно выполняться условие Rskb<2R, где R – расчетное сопротивление неармированной кладки.

Тогда расчетное сопротивление армированной кладки при внецентренном сжатии равно:

Rskb=1,52+2 ∙ 261 ∙ 0,2181001-2 ∙ 80255=1,94 МПа<2R=3,04  МПа.

Учитывая Ас=178 500 мм 2 и ω=1+е0h=1+80510=1,16<1,45, проверяем расчетную несущую способность армированного столба по формуле (2.6):

N сс=1∙0,861∙1,94∙178500∙1,16=345860 Н=345, 86 кН >N=320кН.

Вывод: расчетная продольная сила, приложенная к столбу N = 320 кН, меньше расчетной несущей способности армированного столба Nсс =345,86 кН, следовательно, после армирования кирпичный столб удовлетворяет требованиям прочности.

Примечание: в случае если в результате расчета армированный каменный столб не удовлетворяет требованиям прочности, необходимо предложить варианты повышения прочности каменного столба (например, увеличить процент армирования кирпичного столба) с последующим дополнением к расчету.

Титульный лист практического задания № 2

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

Практическое задание № 2

по учебному курсу «Спецкурс по железобетонным и каменным конструкциям»

Вариант ____ (при наличии)

| Студент | (И.О. Фамилия) |  |
| --- | --- | --- |
| Группа |  |  |
| Ассистент | (И.О. Фамилия) |  |
| Преподаватель | Одарич И.Н. (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 2017