Практическое задание №1 по дисциплине

«Перспективные силовые установки транспортных средств»

Расчетные формулы:

- Усилие на тормозе, Н:

где  ‒ усилие на тормозе, кгс;

= 9,81 ‒ ускорение сводного падения, м/с2.

- Эффективный крутящий момент двигателя (Н.м):

где  ‒ усилие на тормозе, Н;

‒ плечо тормоза, м.

- Эффективная мощность двигателя (кВт):

где n – частота вращения коленчатого вала, мин-1;

k = 9549 ‒ постоянная тормоза.

- Среднее эффективное давление (МПа):

где  ‒ тактность двигателя;

‒ рабочий объем двигателя, л.

- Среднее давление механических потерь (МПа):

где  ‒ среднее индикаторное давление, МПа.

- Мощность механических потерь (кВт):

- Индикаторная мощность двигателя (кВт):

- Часовой расход топлива (кг/ч):

где  ‒ массовый расход топлива за измеряемые промежуток времени, г;

‒ продолжительность замера расхода топлива, с;

‒ плотность топлива, г/см3.

- Удельный эффективный расход топлива (г/кВт.ч):

- Эффективный КПД:

где  ‒ низшая теплотворная способность топлива, МДж/кг.

- Теоретический часовой расход воздуха при условиях на впуске (кг/ч):

где  ‒ объем воздуха при условии, что воздух занимает весь объем цилиндра, л;

‒ плотность воздуха на входе в двигатель, кг/м3:

где  ‒ барометрическое давление воздуха при испытаниях, мм.рт.ст.;

‒ температура воздуха перед входом в расходомер, оС

- Действительный часовой расход воздуха (кг/ч):

где  ‒ объем воздуха, израсходованный двигателем за время , с.

- Коэффициент наполнения:

- Коэффициент избытка воздуха:

- Цикловая подача топлива, мм3/цикл:

- Степень неравномерности регулятора:

где  ‒ частота вращения максимальная мин-1;

‒ частота вращения минимальная мин-1;

‒ частота вращения средняя, мин-1.

- Скорость автомобиля при движении на передаче определяется по формуле:

где  ‒ частота вращения двигателя, мин-1;

‒ радиус качения колеса, м, например, для шины 175/80R16

м;

‒ передаточное число главной передачи

‒ передаточное число текущей передачи.

- Передаточное число текущей передачи определяется по формуле:

- Индикаторный КПД:

;

- Механический КПД:

.

Практическое задание №1

Выполнить задание 1.1 и 1.2

Задание 1.1. «Регулировочные характеристики ДВС по углу опережения зажигания».

Цель работы: Изучение методики снятия регулировочной характеристик по углу опережения зажигания бензинового двигателя.

Вариант задания

Номер студента по списку группы и номер варианта

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| № | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Вариант | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| № | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Вариант | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| № | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |

Исходные данные:

Вариант №1

| Двигатель | ВАЗ-21011 | n. мин-1 | УОЗ, θ, град. ПКВ | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  |  | Vт, мл/с | τт, с | VВ, м3/с | τв, с | СО, % | СН, ppm | NOx, ppm |
| Tв, °С | 22 | 2000 | 15 | 7,85 | 45 | 24,7 | 0,386 | 24 | 0,55 | 70 | 1880 |
| B0, мм. рт. ст. | 754 | 2000 | 20 | 8,17 | 45 | 24,7 | 0,386 | 24 | 0,57 | 95 | 1886 |
| Абсол. влажн. возд., f, кг/см3 | 1,18 | 2000 | 25 | 8,17 | 45 | 24,7 | 0,386 | 24 | 0,61 | 110 | 1888 |
| , г/см3 | 0,75 | 2000 | 30 | 7,96 | 45 | 24,7 | 0,386 | 24 | 0,61 | 126 | 1920 |
| , л | 1,294 | 2000 | 35 | 7,85 | 45 | 24,7 | 0,386 | 24 | 0,58 | 139 | 2120 |
|  | 8,5 | 2000 | 40 | 7,54 | 45 | 24,7 | 0,386 | 24 | 0,57 | 153 | 2500 |
| l0, кг возд./кг топл. | 14,7 | 2000 | 45 | 7,12 | 45 | 24,7 | 0,386 | 24 | 0,56 | 177 | 3010 |
| Hu, МДж/кг | 44 | 2000 | 50 | 6,70 | 45 | 24,7 | 0,386 | 24 | 0,56 | 192 | 3600 |

Вариант №2

| Двигатель | ВАЗ-2106 | n. мин-1 | УОЗ, θ, град. ПКВ | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  |  | Vт, мл/с | τт, с | VВ, м3/с | τв, с | СО, % | СН, ppm | NOx, ppm |
| Tв, °С | 22 | 5400 | 15 | 14,34 | 93 | 20 | 0,78 | 20 | 3,8 | 462 | 1780 |
| B0, мм. рт. ст. | 754 | 5400 | 20 | 15,52 | 93 | 20 | 0,78 | 20 | 4,0 | 554 | 1950 |
| Абсол. влажн. возд., кг/см3 | 1,18 | 5400 | 25 | 16,36 | 93 | 20 | 0,78 | 20 | 4,0 | 554 | 2210 |
| , г/см3 | 0,75 | 5400 | 30 | 16,87 | 93 | 20 | 0,78 | 20 | 3,9 | 646 | 2400 |
| , л | 1,57 | 5400 | 35 | 16,53 | 93 | 20 | 0,78 | 20 | 4,2 | 739 | 2620 |
|  | 8,5 | 5400 | 40 | 16,02 | 93 | 20 | 0,78 | 20 | 3,7 | 739 | 2850 |
| l0, кг возд./кг топл. | 14,7 | 5400 | 45 | 15,53 | 93 | 20 | 0,78 | 20 | 3,5 | 756 | 3240 |
| Hu, МДж/кг | 44 | 5400 | 50 | 14,95 | 93 | 20 | 0,78 | 20 | 3,4 | 782 | 3480 |

Вариант №3

| Двигатель | ВАЗ-2106 | n. мин-1 | УОЗ, θ, град. ПКВ | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  |  | Vт, мл/с | τт, с | VВ, м3/с | τв, с | СО, % | СН, ppm | NOx, ppm |
| Tв, °С | 22 | 1250 | 15 | 8,56 | 25 | 20 | 0,26 | 20 | 0,55 | 70 | 1880 |
| B0, мм. рт. ст. | 754 | 1250 | 20 | 8,89 | 25 | 20 | 0,26 | 20 | 0,57 | 95 | 1886 |
| Абсол. влажн. возд., кг/см3 | 1,18 | 1250 | 25 | 9,12 | 25 | 20 | 0,26 | 20 | 0,61 | 110 | 1888 |
| , г/см3 | 0,75 | 1250 | 30 | 9,13 | 25 | 20 | 0,26 | 20 | 0,61 | 126 | 1920 |
| , л | 1,57 | 1250 | 35 | 9,04 | 25 | 20 | 0,26 | 20 | 0,58 | 139 | 2120 |
|  | 8,5 | 1250 | 40 | 8,81 | 25 | 20 | 0,26 | 20 | 0,57 | 153 | 2500 |
| l0, кг возд./кг топл. | 14,7 | 1250 | 45 | 8,56 | 25 | 20 | 0,26 | 20 | 0,56 | 177 | 3010 |
| Hu, МДж/кг | 44 | 1250 | 50 | 8,20 | 25 | 20 | 0,26 | 20 | 0,56 | 192 | 3600 |

Выполнение работы:

- По приведенным в начале расчетным формулам провести расчет входящих в таблицу 1.1 параметров и заполнить таблицу 1.1.

Таблица 1.1 ‒ Регулировочная характеристика по углу опережения зажигания

| n, мин-1 | , Н | Ме, H-м | Ne, кВт | Ре, МПа | Gт, кг/ч | ge, г/кВт ч |  | , кг/ч | , кг/ч |  | α | , мм3/цикл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Построить графики зависимости следующих параметров от угла опережения зажигания: Ne; Ме; ge; ; СН; СО; NOx.

- Сделать выводы о эффективных УОЗ и низкотоксичном УОЗ.

Задание 1.2. «Регуляторные характеристики дизельного ДВС по углу опережения впрыскивания топлива».

Цель работы: Изучение методики снятия регуляторной характеристики дизельного ДВС по углу опережения впрыскивания топлива.

Исходные данные:

Вариант №1

| Двигатель | Д-240 | n. мин-1 | УОВТ, впр, град. ПКВ. | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  |  | Vт, мл/с | τт, с | VВ, м3/с | τв, с | СО, % | СН, ppm | NOx, ppm |
| Tв, °С | 15 | 1750 | 23 | 8,56 | 120,5 | 68 | 2 | 36 | 0,05 | 90 | 180 |
| B0, мм. рт. ст. | 749 | 1750 | 25 | 8,89 | 120,5 | 68 | 2 | 36 | 0,03 | 90 | 186 |
| Абсол. влажн. возд., f, кг/см3 | 1,18 | 1750 | 27 | 9,12 | 120,5 | 68 | 2 | 36 | 0,025 | 89 | 188 |
| , г/см3 | 0,83 | 1750 | 29 | 9,13 | 120,5 | 68 | 2 | 36 | 0,025 | 90 | 190 |
| , л | 4,75 | 1750 | 31 | 9,04 | 120,5 | 68 | 2 | 36 | 0,055 | 101 | 210 |
|  | 16 | 1750 | 33 | 8,81 | 120,5 | 68 | 2 | 36 | 0,05 | 90 | 250 |
| l0, кг возд./кг топл. | 14,3 | 1750 | 35 | 8,56 | 120,5 | 68 | 2 | 36 | 0,05 | 100 | 300 |
| Hu, МДж/кг | 42,7 | 1750 | 37 | 8,20 | 120,5 | 68 | 2 | 36 | 0,045 | 103 | 360 |

Вариант №2

| Двигатель | Д-240 | n. мин-1 | УОВТ, вп, град. ПКВ | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  |  | Vт, мл/с | τт, с | VВ, м3/с | τв, с | СО, % | СН, ppm | NOx, ppm |
| Tв, °С | 15 | 1560 | 13 | 22,43 | 120,5 | 26 | 2 | 41 | 0,013 | 6,7 | 1880 |
| B0, мм. рт. ст. | 745 | 1560 | 15 | 25,99 | 120,5 | 26 | 2 | 41 | 0,028 | 69,0 | 1886 |
| Абсол. влажн. возд., кг/см3 | 1,18 | 1560 | 17 | 27,52 | 120,5 | 26 | 2 | 41 | 0,032 | 84,2 | 1888 |
| , г/см3 | 0,83 | 1560 | 19 | 28,03 | 120,5 | 26 | 2 | 41 | 0,041 | 122,4 | 1920 |
| , л | 4,75 | 1560 | 21 | 27,12 | 120,5 | 26 | 2 | 41 | 0,049 | 150,6 | 2120 |
|  | 16 | 1560 | 23 | 26,61 | 120,5 | 26 | 2 | 41 | 0,062 | 198,1 | 2500 |
| l0, кг возд./кг топл. | 14,3 | 1560 | 25 | 25,46 | 120,5 | 26 | 2 | 41 | 0,075 | 244,0 | 3010 |
| Hu, МДж/кг | 42,7 | 1560 | 27 | 24,06 | 120,5 | 26 | 2 | 41 | 0,083 | 273,8 | 3237,7 |

Вариант №3

| Двигатель | Д-240 | n. мин-1 | УОВТ, вп, град. ПКВ | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  |  | Vт, мл/с | τт, с | VВ, м3/с | τв, с | СО, % | СН, ppm | NOx, ppm |
| Tв, °С | 15 | 1400 | 9 | 24,06 | 120,5 | 29 | 2 | 42 | 0,013 | 8,0 | 3060 |
| B0, мм. рт. ст. | 756 | 1400 | 11 | 26,61 | 120,5 | 29 | 2 | 42 | 0,027 | 67,0 | 3280 |
| Абсол. влажн. возд., кг/см3 | 1,18 | 1400 | 13 | 27,12 | 120,5 | 29 | 2 | 42 | 0,033 | 89,5 | 3510 |
| , г/см3 | 0,83 | 1400 | 15 | 28,03 | 120,5 | 29 | 2 | 42 | 0,038 | 110,8 | 3450 |
| , л | 4,75 | 1400 | 17 | 28,54 | 120,5 | 29 | 2 | 42 | 0,048 | 148,6 | 3740 |
|  | 16 | 1400 | 19 | 27,12 | 120,5 | 29 | 2 | 42 | 0,062 | 198,0 | 3640 |
| l0, кг в./кг т. | 14,3 | 1400 | 21 | 26,61 | 120,5 | 29 | 2 | 42 | 0,070 | 227,8 | 3860 |
| Hu, МДж/кг | 42,7 | 1400 | 23 | 24,06 | 120,5 | 29 | 2 | 42 | 0,076 | 246,9 | 4100 |

Выполнение работы:

- По приведенным в начале расчетным формулам провести расчет входящих в таблицу 1.2 параметров и заполнить таблицу 1.2.

Таблица 1.2 ‒ Регулировочная характеристика дизельного двигателя по углу опережения впрыска топлива

| n, мин-1 | вп, град. ПКВ | , Н | Ме, H-м | Ne, кВт | Ре, МПа | Gт, кг/ч | ge, г/кВт ч |  | , кг/ч | , кг/ч |  | α | , мм3/цикл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Построить графики зависимости следующих параметров от угла опережения впрыска топлива (вп): Ne; Ме; ge; ; ; СН; СО; NOx.

- Сделать выводы о эффективных и/или низкотоксичных углах опережения впрыска топлива.