Практическое задание №2 по дисциплине

«Перспективные силовые установки транспортных средств»

Расчетные формулы:

- Усилие на тормозе, Н:

где  ‒ усилие на тормозе, кгс;

= 9,81 ‒ ускорение сводного падения, м/с2.

- Эффективный крутящий момент двигателя (Н.м):

где  ‒ усилие на тормозе, Н;

‒ плечо тормоза, м.

- Эффективная мощность двигателя (кВт):

где n – частота вращения коленчатого вала, мин-1;

k = 9549 ‒ постоянная тормоза.

- Среднее эффективное давление (МПа):

где  ‒ тактность двигателя;

‒ рабочий объем двигателя, л.

- Среднее давление механических потерь (МПа):

где  ‒ среднее индикаторное давление, МПа.

- Мощность механических потерь (кВт):

- Индикаторная мощность двигателя (кВт):

- Часовой расход топлива (кг/ч):

где  ‒ массовый расход топлива за измеряемые промежуток времени, г;

‒ продолжительность замера расхода топлива, с;

‒ плотность топлива, г/см3.

- Удельный эффективный расход топлива (г/кВт.ч):

- Эффективный КПД:

где  ‒ низшая теплотворная способность топлива, МДж/кг.

- Теоретический часовой расход воздуха при условиях на впуске (кг/ч):

где  ‒ объем воздуха при условии, что воздух занимает весь объем цилиндра, л;

‒ плотность воздуха на входе в двигатель, кг/м3:

где  ‒ барометрическое давление воздуха при испытаниях, мм.рт.ст.;

‒ температура воздуха перед входом в расходомер, оС

- Действительный часовой расход воздуха (кг/ч):

где  ‒ объем воздуха, израсходованный двигателем за время , с.

- Коэффициент наполнения:

- Коэффициент избытка воздуха:

- Цикловая подача топлива, мм3/цикл:

- Степень неравномерности регулятора:

где  ‒ частота вращения максимальная мин-1;

‒ частота вращения минимальная мин-1;

‒ частота вращения средняя, мин-1.

- Скорость автомобиля при движении на передаче определяется по формуле:

где  ‒ частота вращения двигателя, мин-1;

‒ радиус качения колеса, м, например, для шины 175/80R16

м;

‒ передаточное число главной передачи

‒ передаточное число текущей передачи.

- Передаточное число текущей передачи определяется по формуле:

- Индикаторный КПД:

;

- Механический КПД:

.

Практическое задание №2

Выполнить задание 2.1 и 2.2

Задание 2.1. «Регулировочные характеристики ДВС с искровым зажиганием по составу смеси».

Цель работы: Изучение методики снятия регулировочной характеристик бензинового двигателя по составу смеси.

Вариант задания

Номер студента по списку группы и номер варианта

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| № | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Вариант | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| № | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Вариант | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| № | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |

Исходные данные:

Вариант №1 - При постоянном положении дроссельной заслонки

| Двигатель | ВАЗ-21011 | n. мин-1 | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  | Vт, мл/с | τт, с | VВ, м3/с | τв, с | СО, % | СН, ppm | NOx, ppm |
| Tв, °С | 22 | 2000 | 6,28 | 45 | 33 | 0,385 | 24 | 1,5 | 4500 | 1200 |
| B0, мм. рт. ст. | 756 | 2000 | 5,66 | 45 | 35 | 0,385 | 24 | 0,52 | 3100 | 1500 |
| Абсол. влажн. возд., f, кг/см3 | 1,18 | 2000 | 5,24 | 45 | 37,2 | 0,385 | 24 | 0,38 | 2220 | 2000 |
|  |  | 2000 | 5,76 | 45 | 39,3 | 0,385 | 24 | 0,25 | 1860 | 1620 |
| , г/см3 | 0,75 | 2000 | 6,28 | 45 | 41,6 | 0,385 | 24 | 0,11 | 1015 | 3350 |
| , л | 1,294 | 2000 | 6,07 | 45 | 43 | 0,385 | 24 | 0,08 | 1020 | 3300 |
|  | 8,5 | 2000 | 6,60 | 45 | 45,3 | 0,385 | 24 | 0,076 | 1220 | 2000 |
| l0, кг возд./кг топл. | 14,7 | 2000 | 7,12 | 45 | 48,2 | 0,385 | 24 | 0,074 | 1800 | 1670 |
| Hu, МДж/кг | 44 | 2000 | 6,84 | 45 | 49 | 0,385 | 24 | 0,07 | 2600 | 900 |

Вариант №2 – При переменном положении дроссельной заслонки и постоянной мощности

| Двигатель | ВАЗ-2111 | n. мин-1 | УОЗ, θ, град. ПКВ | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные для расчета |  |  |  |  | Vт, мл/с | τт, с | VВ, м3/с | τв, с | СО, % | СН, ppm | NOx, ppm |
| Tв, °С | 19,5 | 880 | 40 | 0,5 | 4,17 | 15 | 0,30 | 80 | 44,5 | 720 | 150 |
| B0, мм. рт. ст. | 754 | 880 | 39 | 0,5 | 3,64 | 15 | 0,29 | 80 | 10,9 | 610 | 260 |
| Абсол. влажн. возд., кг/см3 | 1,18 | 880 | 40 | 0,5 | 3,16 | 15 | 0,30 | 80 | 4,7 | 570 | 290 |
|  |  | 880 | 35 | 0,5 | 3,44 | 15 | 0,30 | 80 | 2,13 | 490 | 330 |
|  |  | 880 | 35 | 0,5 | 3,36 | 15 | 0,33 | 80 | 0,42 | 910 | 350 |
|  |  | 880 | 35 | 0,5 | 3,29 | 15 | 0,35 | 80 | 0,32 | 870 | 350 |
| , г/см3 | 0,75 | 880 | 35 | 0,5 | 3,43 | 15 | 0,37 | 80 | 0,3 | 1040 | 340 |
| , л | 1,49 | 880 | 35 | 0,5 | 3,44 | 15 | 0,38 | 80 | 0,29 | 1060 | 330 |
|  | 9,8 | 880 | 38 | 0,5 | 3,41 | 15 | 0,40 | 80 | 0,28 | 1600 | 330 |
| l0, кг возд./кг топл. | 14,7 | 880 | 35 | 0,5 | 3,68 | 15 | 0,29 | 80 | 16,3 | 560 | 310 |
| Hu, МДж/кг | 44 | 880 | 40 | 0,5 | 3,44 | 15 | 0,41 | 80 | 0,32 | 1920 | 390 |

Вариант №3 – При переменном положении дроссельной заслонки и постоянной мощности

| Двигатель | ВАЗ-2111 | n. мин-1 | УОЗ, θ, град. ПКВ | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные для расчета |  |  |  |  | Vт, мл/с | τт, с | VВ, м3/с | τв, с | СО, % | СН, ppm | NOx, ppm |
| Tв, °С | 19,5 | 880 | 45 | 1,0 | 5,53 | 15 | 0,21 | 80 | 55 | 1380 | 130 |
| B0, мм. рт. ст. | 754 | 880 | 40 | 1,0 | 4,60 | 15 | 0,19 | 80 | 19,45 | 700 | 220 |
| Абсол. влажн. возд., кг/см3 | 1,18 | 880 | 40 | 1,0 | 4,11 | 15 | 0,18 | 80 | 3,17 | 550 | 290 |
|  |  | 880 | 40 | 1,0 | 4,11 | 15 | 0,18 | 80 | 3,17 | 550 | 290 |
|  |  | 880 | 40 | 1,0 | 3,90 | 15 | 0,19 | 80 | 0,76 | 360 | 300 |
| , г/см3 | 0,745 | 880 | 38 | 1,0 | 3,79 | 15 | 0,19 | 80 | 0,27 | 350 | 290 |
| , л | 1,49 | 880 | 35 | 1,0 | 3,73 | 15 | 0,21 | 80 | 0,26 | 340 | 260 |
|  | 9,8 | 880 | 35 | 1,0 | 3,79 | 15 | 0,22 | 80 | 0,24 | 360 | 230 |
| l0, кг возд./кг топл. | 14,9 | 880 | 42 | 1,0 | 3,87 | 15 | 0,26 | 80 | 0,24 | 630 | 180 |
| Hu, МДж/кг | 44,5 | 880 | 42 | 1,0 | 3,87 | 15 | 0,26 | 80 | 0,24 | 630 | 180 |

Выполнение работы:

- По приведенным в начале расчетным формулам провести расчет входящих в таблицу 1.3 параметров и заполнить таблицу 1.3.

Таблица 1.3 ‒ Регулировочная характеристика по составу смеси бензинового двигателя

| n, мин-1 | , Н | Ме, H-м | Ne, кВт | Ре, МПа | Gт, кг/ч | ge, г/кВт ч |  | , кг/ч | , кг/ч |  | α | , мм3/цикл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Построить графики зависимости следующих параметров от состава смеси (α): Ne; Ме; ge; ; СН; СО; NOx.

- Сделать выводы о эффективных составах смеси и низкотоксичном УОЗ.

Задание 2.2. «Регуляторные характеристики дизельного ДВС по составу смеси».

Цель работы: Изучение методики снятия регуляторной характеристики дизельного ДВС по составу смеси.

Вариант задания

Номер студента по списку группы и номер варианта

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| № | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Вариант | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| № | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Вариант | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| № | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |

Исходные данные:

Вариант №1

| Двигатель | Д-240 | n. мин-1 | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  | Vт, мл/с | τт, с | VВ, м3/с | τв, с | СО, % | СН, ppm | NOx, ppm |
| Tв, °С | 15 | 1560 | 1,12 | 120,5 | 125 | 2 | 36,2 | 0,013 | 8,0 | 254,3 |
| B0, мм. рт. ст. | 756 | 1704 | 8,26 | 120,5 | 79 | 2 | 36 | 0,027 | 67,0 | 600,6 |
| Абсол. влажн. возд., кг/см3 | 1,18 | 1700 | 12,33 | 120,5 | 60 | 2 | 36 | 0,033 | 89,5 | 1084,3 |
| , г/см3 | 0,83 | 1690 | 15,19 | 120,5 | 50 | 2 | 36 | 0,038 | 110,8 | 1564,0 |
| , л | 4,75 | 1704 | 19,37 | 120,5 | 40 | 2 | 36,2 | 0,048 | 148,6 | 2294,8 |
|  | 16 | 1700 | 24,06 | 120,5 | 32 | 2 | 36,6 | 0,062 | 198,0 | 3118,6 |
| l0, кг возд./кг топл. | 14,3 | 1750 | 26,61 | 120,5 | 28 | 2 | 36,4 | 0,070 | 227,8 | 3575,2 |
| Hu, МДж/кг | 42,7 | 1700 | 27,12 | 120,5 | 26 | 2 | 36,6 | 0,076 | 246,9 | 3855,5 |

Вариант №2

| Двигатель | Д-240 | n. мин-1 | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  | Vт, мл/с | τт, с | VВ, м3/с | τв, с | СО, % | СН, ppm | NOx, ppm |
| Tв, °С | 15 | 1750 | 1,02 | 120,5 | 115 | 2 | 34 | 0,013 | 14,2 | 288,6 |
| B0, мм. рт. ст. | 749 | 1700 | 9,17 | 120,5 | 68 | 2 | 36 | 0,030 | 79,3 | 842,7 |
| Абсол. влажн. возд., f, кг/см3 | 1,18 | 1690 | 13,46 | 120,5 | 52 | 2 | 37 | 0,038 | 110,0 | 1548,0 |
| , г/см3 | 0,83 | 1660 | 17,84 | 120,5 | 41 | 2 | 36 | 0,047 | 144,5 | 2221,5 |
| , л | 4,75 | 1640 | 22,43 | 120,5 | 34 | 2 | 38 | 0,061 | 195,1 | 3073,2 |
|  | 16 | 1620 | 25,99 | 120,5 | 32 | 2 | 39 | 0,067 | 214,4 | 3373,2 |
| l0, кг возд./кг топл. | 14,3 | 1560 | 27,52 | 120,5 | 26 | 2 | 41 | 0,075 | 244,0 | 3813,0 |
| Hu, МДж/кг | 42,7 | 1500 | 28,03 | 120,5 | 26 | 2 | 42 | 0,084 | 276,1 | 4269,5 |

Вариант №3

| Двигатель | Д-240 | n. мин-1 | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  | Vт, мл/с | τт, с | VВ, м3/с | τв, с | СО, % | СН, ppm | NOx, ppm |
| Tв, °С | 15 | 1660 | 1,02 | 120,5 | 123 | 2 | 35 | 0,013 | 6,7 | 244,3 |
| B0, мм. рт. ст. | 745 | 1640 | 8,66 | 120,5 | 76 | 2 | 35 | 0,028 | 69,0 | 632,6 |
| Абсол. влажн. возд., кг/см3 | 1,18 | 1620 | 11,21 | 120,5 | 63 | 2 | 35 | 0,032 | 84,2 | 958,3 |
| , г/см3 | 0,83 | 1560 | 14,78 | 120,5 | 49 | 2 | 37 | 0,041 | 122,4 | 1802,9 |
| , л | 4,75 | 1704 | 17,33 | 120,5 | 42 | 2 | 37 | 0,049 | 150,6 | 2330,6 |
|  | 16 | 1700 | 20,90 | 120,5 | 34 | 2 | 37 | 0,062 | 198,1 | 3121,5 |
| l0, кг возд./кг топл. | 14,3 | 1690 | 24,46 | 120,5 | 30 | 2 | 38 | 0,075 | 244,0 | 3813,0 |
| Hu, МДж/кг | 42,7 | 1704 | 26,50 | 120,5 | 25 | 2 | 38 | 0,083 | 273,8 | 4237,7 |

Выполнение работы:

- По приведенным в начале расчетным формулам провести расчет входящих в таблицу 1.4 параметров и заполнить таблицу 1.4.

Таблица 1.4 ‒ Регулировочная характеристика дизельного двигателя по составу смеси

| n, мин-1 | , Н | Ме, H-м | Ne, кВт | Ре, МПа | Gт, кг/ч | ge, г/кВт ч |  | , кг/ч | , кг/ч |  | α | , мм3/цикл |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Построить графики зависимости следующих параметров от состава смеси (α): Ne; Ме; ge; ; ; СН; СО; NOx.

- Сделать выводы о эффективных составах смеси и низкотоксичных составах смеси.