Учебно-методические материалы по дисциплине «Механика грунтов»

Вариант для практических заданий определяется по первой букве фамилии студента. Первая буква – номер варианта.

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е/Ё | Ж | З | И/Й | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф |
| Вариант | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Буква | Х | Ц | Ч | Ш/Щ | Э | Ю | Я |  |  |  |
| Вариант | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |  |  |

Требования к оформлению работы

- Работа оформляется в программе Microsoft Word (в формате *.doc или *.docx).

- Работа оформляется по ГОСТ 2.106-96. «Текстовые документы», ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам» с одной стороны стандартного листа писчей бумаги (210  297 мм), с оставлением полей не менее: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху – 20 мм и снизу – 25 мм. Листы работы оформляются без рамки.

- Формулы набираются в редакторе формул и нумеруются.

- Графики разрешается выполнять в Microsoft Excel. Вставляются в работу в виде рисунка и нумеруются.

- Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 и ЕСКД. Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах раздела (например, «Рисунок 1 – », «Рисунок 1.1 – »). В тексте должны быть даны ссылки на все иллюстрации.

- Запрещается вставлять в работу отсканированные (сфотографированные) материалы.

- Абзацы в тексте начинаются отступами, равными 15 мм. При оформлении записки – выравнивание по ширине страницы, шрифт 14, Times New Roman.

Практическое задание 1

Тема «Определение показателей физических свойств грунтов»

Необходимо выполнить расчеты, построить графики и сделать вывод.

Тема курса, которой соответствует данное задание: раздел 1, тема 1.2 «Физические свойства грунтов, классификация».

Дополнительная литература и источники

- ГОСТ 25100-2011. ГРУНТЫ. Классификация.

- СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений.

Задание 1

По результатам лабораторных испытаний необходимо для образцов песчаного грунта: 1) построить кривую гранулометрического состава; 2) определить разновидность грунта по гранулометрическому составу и по степени его неоднородности; 3) вычислить плотность сухого грунта ρd, коэффициент пористости e, коэффициент водонасыщения Sr. По полученным данным дать оценку плотности сложения и степени влажности, определить расчетное сопротивление R0. Для глинистого грунта следует: 1) вычислить число пластичности IP и показатель текучести IL; 2) определить разновидность грунта по числу пластичности, разновидность по консистенции и расчетное сопротивление R0.

Варианты для задания 1

| № вар. | Плотность, г/см3 |  | Влажность, % |  |  | Содержание частиц, %, при их размере, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | частиц грунта ρs | грунта ρ | Природная W | на границе |  | более 2,0 | 2,0–0,5 | 0,5–0,25 | 0,25–0,1 | менее 0,1 |
|  |  |  |  | раскатывания Wp | текучести WL |  |  |  |  |  |
| 1 | 2,71 (2,66) | 1,84 (2,01) | 21,2 (19,5) | 30,1 | 42,4 | 2,5 | 19,5 | 25,0 | 20,0 | 33,0 |
| 2 | 2,73 (2,65) | 1,88 (1,73) | 20,4 (6,60) | 19,9 | 31,2 | 0 | 22,0 | 16,0 | 45,0 | 17,0 |
| 3 | 2,71 (2,66) | 1,93 (1,74) | 19,4 (12,5) | 23,3 | 38,4 | 0 | 15,1 | 40,2 | 33,9 | 10,8 |
| 4 | 2,71 (2,68) | 1,88 (1,89) | 22,5 (8,70) | 18,4 | 31,8 | 1,0 | 31,0 | 25,0 | 10,0 | 33,0 |
| 5 | 2,74 (2,67) | 1,87 (1,80) | 20,1 (15,2) | 25,6 | 47,2 | 1,2 | 21,5 | 22,7 | 19,3 | 35,3 |
| 6 | 2,71 (2,67) | 1,90 (1,91) | 19,2 (13,9) | 18,6 | 28,6 | 1,2 | 17,0 | 20,0 | 40,0 | 21,8 |
| 7 | 2,70 (2,65) | 1,90 (1,84) | 17,5 (10,8) | 25,5 | 38,3 | 0,4 | 13,4 | 32,2 | 31,4 | 22,6 |
| 8 | 2,71 (2,66) | 1,95 (1,73) | 18,1 (8,80) | 14,8 | 22,6 | 4,5 | 47,5 | 16,8 | 10,2 | 21,0 |
| 9 | 2,70 (2,66) | 1,96 (1,85) | 18,0 (13,1) | 25,5 | 35,6 | 2,1 | 24,5 | 29,4 | 15,4 | 28,6 |
| 10 | 2,74 (2,65) | 1,96 (1,88) | 19,7 (14,2) | 22,4 | 40,8 | 3,8 | 29,8 | 29,4 | 18,5 | 18,5 |
| 11 | 2,72 (2,66) | 1,83 (1,98) | 22,4 (19,6) | 31,2 | 44,4 | 1,5 | 20,5 | 25,0 | 19,0 | 34,0 |
| 12 | 2,74 (2,65) | 1,87 (1,72) | 20,7 (6,30) | 21,8 | 29,6 | 10 | 10,0 | 16,0 | 35,0 | 29,0 |
| 13 | 2,73 (2,65) | 1,9 (1,75) | 19,7 (14,1) | 25,6 | 33,4 | 1,0 | 18,1 | 31,2 | 23,9 | 25,8 |
| 14 | 2,71 (2,65) | 1,82 (1,87) | 21,5 (9,9) | 16,1 | 30,5 | 7,0 | 23,0 | 18,0 | 14,0 | 38,0 |
| 15 | 2,74 (2,61) | 1,89 (1,81) | 22,3 (14,7) | 23,8 | 42,2 | 3,1 | 33,4 | 25,5 | 10,0 | 28,0 |
| 16 | 2,73 (2,64) | 1,85 (1,93) | 20,8 (10,8) | 20,6 | 32,7 | 4,2 | 14,8 | 34,0 | 21,0 | 26,0 |
| 17 | 2,71 (2,61) | 1,94 (1,87) | 14,3 (12,3) | 27,3 | 38,6 | 1,8 | 23,7 | 28,5 | 25,5 | 20,5 |
| 18 | 2,74 (2,65) | 1,95 (1,82) | 19,1 (10,2) | 25,4 | 41,4 | 2,5 | 31,5 | 32,5 | 8,0 | 25,5 |
| 19 | 2,75 (2,61) | 1,94 (1,91) | 16,7 (17,2) | 26,5 | 31,6 | 1,7 | 34,8 | 19,0 | 25,5 | 19,0 |
| 20 | 2,71 (2,59) | 1,87 (1,78) | 17,5 (18,4) | 20,6 | 40,9 | 5,9 | 19,1 | 32,5 | 21,5 | 21 |
| 21 | 2,72 (2,67) | 1,85 (1,83) | 17,8 (19,2) | 13,9 | 31,4 | 0 | 21,3 | 29,6 | 15,3 | 33,8 |
| 22 | 2,72 (2,63) | 1,91 (1,86) | 21,3 (9,4) | 19,6 | 21,6 | 2,0 | 17,3 | 38,1 | 16,2 | 26,4 |
| 23 | 2,61 (2,66) | 1,90 (1,34) | 21,7 (15,1) | 29,6 | 33,4 | 9,8 | 43,4 | 24,2 | 11,4 | 11,2 |
| 24 | 2,67 (2,65) | 1,95 (1,43) | 22,5 (10,9) | 26,1 | 37,5 | 7,5 | 27,5 | 19,8 | 18,2 | 27,0 |
| 25 | 2,68 (2,66) | 1,96 (1,55) | 23,3 (16,7) | 33,8 | 46,2 | 1,1 | 34,5 | 19,4 | 25,4 | 19,6 |
| 26 | 2,69 (2,65) | 1,94 (1,78) | 22,8 (12,8) | 18,6 | 32,7 | 4,8 | 19,8 | 29,4 | 28,5 | 17,5 |
| 27 | 2,71 (2,65) | 1,93 (1,68) | 17,3 (14,3) | 22,3 | 28,6 | 5,5 | 30,5 | 25,0 | 9,0 | 30,0 |

Примечание.

- Величины основных физических характеристик песчаных грунтов s, , W приведены в скобках.

Рекомендации по выполнению задания 1

Исходные данные

По результатам лабораторных испытаний необходимо для образцов песчаного грунта: 1) построить кривую гранулометрического состава; 2) определить разновидность грунта по гранулометрическому составу и по степени его неоднородности; 3) вычислить плотность сухого грунта ρd, коэффициент пористости e, коэффициент водонасыщения Sr. По полученным данным дать оценку плотности сложения и степени влажности, определить расчетное сопротивление R0.

Для глинистого грунта следует: 1) вычислить число пластичности IP и показатель текучести IL; 2) определить разновидность грунта по числу пластичности, разновидность по консистенции и расчетное сопротивление R0.

| № вар. | Плотность, г/см3 |  | Влажность, % |  |  | Содержание частиц, %, при их размере, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | частиц грунта ρs | грунта ρ | Природная W | на границе |  | более 2,0 | 2,0–0,5 | 0,5–0,25 | 0,25–0,1 | менее 0,1 |
|  |  |  |  | раскатывания Wp | текучести WL |  |  |  |  |  |
|  | 2,59 (2,65) | 1,87 (1,83) | 21,1 (11,5) | 27,4 | 37,4 | 8,1 | 18,0 | 36,0 | 20,0 | 17,9 |

- Песчаный грунт

Построение кривой гранулометрического состава

Для построения кривой необходимо проверить, чтобы сумма процентного содержания масс частиц равнялась 100 %.

По заданию процентное содержание масс частиц определенных диаметров (d) равно:

| Менее 0,1 | 0,25–0,1 | 0,5–0,25 | 2,0–0,5 | Более 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a01 = 17,9 | a025 = 20,0 | a05 = 36,0 | a2 = 18,0 | a = 8,1 |

Сумма процентов равна:

a01+a025+a05+a2+a=17,9+20,0+36,0+18,0+8,1=100 %.

Процентное содержание масс частиц (суммирование начинается с самой мелкой фракции) определяется:

- диаметром d менее 0,1 мм – 17,9 %;

- диаметром d менее 0,25 мм – 17,9 % + 20,0 % = 37,9 %;

- диаметром d менее 0,5 мм – 17,9 % + 20,0 % + 36,0 % = 73,9 %;

- диаметром d менее 2,0 мм – 17,9 % + 20 % + 36,0 % + 18,0 % = 91,9 %.

По вычисленным данным строится кривая гранулометрического состава грунта, показанная на рисунке 1.1. По горизонтальной оси в логарифмическом масштабе откладываются значения диаметров частиц в мм (например, принять, что log10=1 соответствует отрезку длиной 3 см, то log2=0,301 будет соответствовать отрезку 0,301∙3=0,903 см и так далее); по вертикальной – суммарное содержание в грунте частиц диаметров более данного (в %).

Рисунок 1.1 – Кривая гранулометрического состава

Коэффициент неоднородности Cu определяется по кривой гранулометрического состава:

Cu=d60d10=0,3950,06=6,58	(1.1)

где

d60 – диаметр частиц, мельче которых в данном грунте содержится (по массе) 60 % частиц;

d10 – диаметр частиц, мельче которых в данном грунте содержится (по массе) 10 % частиц.

При Сu > 3 – песок является неоднородным по составу частиц.

При Сu ≤ 3 – песок однородный по составу частиц.

Величины d60 и d10 определяются графически.

В нашем случае песок неоднородный, так как Сu =6,58 > 3.

Определение разновидности грунта по гранулометрическому составу

Чтобы установить разновидность грунта, последовательно суммируются проценты частиц исследуемого грунта: сначала крупнее 2,0 мм, затем крупнее 0,5 мм и т.д.

Процентное содержание масс частиц крупнее 2 мм – a=8,1 %.

Процентное содержание масс частиц крупнее 0,5 мм – a2+a=18++8,1=26,1 %.

Процентное содержание масс частиц крупнее 0,25 мм – a05+a2+a==36+18+8,1=62,1 %.

Процентное содержание масс частиц крупнее 0,1 мм – a025+a05++a2+a=20+36+18+8,1=82,1 %.

Классифицируется грунт по первому показателю в порядке расположения наименований в таблице сверху вниз (табл. А.1 приложения А).

Процентное содержание масс частиц крупнее 0,25 мм > 50 %, грунт – песок средней крупности.

Плотность сухого грунта ρd определяется по формуле:

ρd=ρ1 + W=1,831 + 0,115=1,64г/см3 	(1.2)

Коэффициент пористости e определяется по формуле:

e=ρs - ρdρd=2,65 - 1,641,64=0,62.	(1.3)

По таблице плотности сложения песчаных грунтов (табл. А.2 приложения А) песок средней крупности с коэффициентом пористости 0,55<e≤0,7 является песком средней плотности сложения.

Коэффициент водонасыщения Sr определяется по формуле:

Sr=W ∙ ρse ∙ ρw=0,115 ∙ 2,650,62 ∙ 1=0,492,	(1.4)

где

ρw – плотность воды, г/см3.

По таблице А.3 приложения А определяется разновидность – пески маловлажные.

По таблице А.4 приложения А определяется расчетное сопротивление R0 – 400 кПа.

Вывод: по результатам лабораторных испытаний получили грунт – песок средней крупности, неоднородный, средней плотности маловлажный с расчетным сопротивлением R0 = 400 кПа.

- Глинистый грунт

Разновидность глинистого грунта определяется по заданным характерным влажностям (влажность на границе текучести WL, влажность на границе раскатывания WP) и природной влажности W.

Число пластичности глинистого грунта определяется по формуле:

IP=WL-WP=0,374-0,274=0,1 д.е.	(1.5)

Наименование связного грунта определяется по таблице А.5 приложения А. Глинистый грунт – суглинок.

По показателю текучести IL определяют консистенцию грунта:

IL=W - WPWL- WP=0,211 - 0,2740,374 - 0,274=-0,63 д.е.	(1.6)

По таблице А.6 приложения А определяется консистенция суглинка – твердая.

Коэффициент пористости e определяется по формуле:

e=ρs - ρdρd=ρsρ∙1+W-1=2,591,87∙1+0,211-1=0,677.

По таблице А.7 приложения А расчетное сопротивление суглинка твердой консистенции R0 = 256 кПа. (Для определения применялась интерполяция.)

Вывод: по результатам лабораторных испытаний получили глинистый грунт – суглинок твердой консистенции с расчетным сопротивлением R0 = 256 кПа.

Практическое задание 2

Тема «Определение показателей механических свойств грунтов»

Необходимо выполнить три задачи, построить графики, сделать выводы к каждой задаче.

Темы курса, которым соответствует данное задание: раздел 2, темы 2.1 «Сжимаемость грунтов», 2.2 «Водопроницаемость грунтов», 2.3 «Сопротивление грунтов сдвигу».

Дополнительная литература и источники

- ГОСТ 25100-2011. ГРУНТЫ. Классификация.

- СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений.

Задача 2.1

По данным лабораторных испытаний необходимо построить график компрессионной зависимости вида e=f(p). Вычислите для заданного расчетного интервала давлений коэффициент относительной сжимаемости mν и модуль деформации E. Дайте оценку степени сжимаемости грунта. Определите разновидность грунтов по деформируемости. Начальная высота образца грунта h = 20 мм. Разновидность грунта – суглинок с коэффициентом пористости e = 0,6 д.е.

Задача 2.2

По полученным экспериментальным данным определите нормативное значение угла внутреннего трения φн и сцепление сн грунта. Постройте график сдвига вида τ=f(σ).

Задача 2.3

Поверхность грунтового потока имеет угол уклона α. Коэффициент фильтрации грунта Кф. Необходимо определить ориентировочное время заполнения водой траншеи заданной ширины, которая пересекает грунтовый поток и заглублена ниже уровня грунтовых вод.

Варианты заданий к задаче 2.1

| № вар. | Полная осадка грунта Si , мм при нагрузке Pi, МПа |  |  |  |  | Интервал давлений, МПа |  | № вар. | Полная осадка грунта Si , мм при нагрузке Pi, МПа |  |  |  |  | Интервал давлений, МПа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | P1 | P2 |  | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | P1 | P2 |
| 1 | 0,15 | 0,35 | 0,65 | 0,81 | 1,03 | 0,1 | 0,3 | 15 | 0,07 | 0,16 | 0,3 | 0,41 | 0,73 | 0,1 | 0,2 |
| 2 | 0,2 | 0,29 | 0,47 | 0,61 | 1,03 | 0,1 | 0,2 | 16 | 0,12 | 0,25 | 0,44 | 0,62 | 0,96 | 0,1 | 0,3 |
| 3 | 0,25 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,19 | 0,05 | 0,1 | 17 | 0,2 | 0,41 | 0,64 | 0,81 | 1,05 | 0,3 | 0,5 |
| 4 | 0,17 | 0,28 | 0,47 | 0,6 | 0,75 | 0,05 | 0,2 | 18 | 0,07 | 0,15 | 0,29 | 0,45 | 0,66 | 0,1 | 0,3 |
| 5 | 0,12 | 0,17 | 0,32 | 0,43 | 0,69 | 0,05 | 0,3 | 19 | 0,16 | 0,34 | 0,59 | 0,76 | 0,9 | 0,1 | 0,2 |
| 6 | 0,16 | 0,29 | 0,5 | 0,7 | 0,95 | 0,2 | 0,3 | 20 | 0,15 | 0,3 | 0,36 | 0,5 | 0,73 | 0,2 | 0,3 |
| 7 | 0,22 | 0,5 | 0,85 | 1,08 | 1,33 | 0,2 | 0,5 | 21 | 0,14 | 0,31 | 0,44 | 0,56 | 0,92 | 0,2 | 0,5 |
| 8 | 0,1 | 0,25 | 0,43 | 0,57 | 0,95 | 0,3 | 0,5 | 22 | 0,13 | 0,34 | 0,47 | 0,7 | 0,94 | 0,3 | 0,5 |
| 9 | 0,26 | 0,46 | 0,71 | 0,93 | 1,13 | 0,05 | 0,2 | 23 | 0,18 | 0,35 | 0,68 | 0,89 | 1,21 | 0,2 | 0,3 |
| 10 | 0,12 | 0,27 | 0,42 | 0,55 | 0,81 | 0,1 | 0,5 | 24 | 0,15 | 0,24 | 0,48 | 0,68 | 1,0 | 0,05 | 0,1 |
| 11 | 0,08 | 0,16 | 0,41 | 0,62 | 0,97 | 0,05 | 0,2 | 25 | 0,19 | 0,32 | 0,65 | 0,97 | 1,26 | 0,05 | 0,2 |
| 12 | 0,1 | 0,23 | 0,38 | 0,47 | 0,78 | 0,05 | 0,3 | 26 | 0,21 | 0,35 | 0,7 | 1,01 | 1,36 | 0,1 | 0,2 |
| 13 | 0,09 | 0,17 | 0,38 | 0,68 | 0,99 | 0,05 | 0,2 | 27 | 0,23 | 0,44 | 0,82 | 1,14 | 1,6 | 0,1 | 0,2 |
| 14 | 0,11 | 0,3 | 0,44 | 0,7 | 0,9 | 0,05 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Варианты заданий к задаче 2.2

| № вар | Предельное сопротивление образца грунта сдвигу τi, МПа, при нормальном давлении, передаваемом на образец грунта σi, МПа |  |  |  |  |  | № вар | Предельное сопротивление образца грунта сдвигу τi, МПа, при нормальном давлении, передаваемом на образец грунта σi, МПа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| 1 | 0,091 | 0,155 | 0,218 | 0,285 | 0,352 | 0,419 | 15 | 0,084 | 0,13 | 0,15 | 0,196 | 0,224 | 0,259 |
| 2 | 0,075 | 0,137 | 0,197 | 0,262 | 0,326 | 0,387 | 16 | 0,069 | 0,137 | 0,209 | 0,279 | 0,349 | 0,424 |
| 3 | 0,065 | 0,099 | 0,142 | 0,179 | 0,209 | 0,259 | 17 | 0,055 | 0,096 | 0,124 | 0,14 | 0,177 | 0,2 |
| 4 | 0,08 | 0,158 | 0,232 | 0,308 | 0,382 | 0,458 | 18 | 0,066 | 0,134 | 0,216 | 0,284 | 0,333 | 0,421 |
| 5 | 0,079 | 0,118 | 0,135 | 0,173 | 0,215 | 0,231 | 19 | 0,053 | 0,066 | 0,122 | 0,156 | 0,2 | 0,244 |
| 6 | 0,069 | 0,136 | 0,21 | 0,276 | 0,351 | 0,422 | 20 | 0,11 | 0,165 | 0,18 | 0,24 | 0,276 | 0,293 |
| 7 | 0,041 | 0,074 | 0,101 | 0,129 | 0,154 | 0,187 | 21 | 0,078 | 0,143 | 0,198 | 0,284 | 0,302 | 0,353 |
| 8 | 0,081 | 0,154 | 0,232 | 0,299 | 0,354 | 0,447 | 22 | 0,077 | 0,143 | 0,184 | 0,254 | 0,308 | 0,338 |
| 9 | 0,045 | 0,079 | 0,124 | 0,169 | 0,211 | 0,257 | 23 | 0,067 | 0,126 | 0,193 | 0,251 | 0,313 | 0,359 |
| 10 | 0,12 | 0,16 | 0,196 | 0,235 | 0,27 | 0,308 | 24 | 0,07 | 0,136 | 0,211 | 0,268 | 0,348 | 0,439 |
| 11 | 0,061 | 0,125 | 0,18 | 0,246 | 0,311 | 0,379 | 25 | 0,045 | 0,098 | 0,145 | 0,223 | 0,278 | 0,321 |
| 12 | 0,075 | 0,136 | 0,195 | 0,261 | 0,326 | 0,396 | 26 | 0,083 | 0,153 | 0,211 | 0,298 | 0,353 | 0,443 |
| 13 | 0,073 | 0,119 | 0,163 | 0,18 | 0,21 | 0,269 | 27 | 0,055 | 0,097 | 0,128 | 0,183 | 0,235 | 0,281 |
| 14 | 0,082 | 0,147 | 0,225 | 0,317 | 0,388 | 0,447 |  |  |  |  |  |  |  |

Варианты заданий к задаче 2.3

| № вар | Угол наклона α, град | Коэффициент фильтрации, Кф, м/сут | Ширина траншеи L, м | № вар | Угол наклона α, град | Коэффициент фильтрации, Кф, м/сут | Ширина траншеи L, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26 | 100 | 0,5 | 15 | 15 | 80 | 2 |
| 2 | 30 | 105 | 1 | 16 | 20 | 90 | 2,1 |
| 3 | 40 | 2 | 1,5 | 17 | 22 | 150 | 2 |
| 4 | 25 | 50 | 1,2 | 18 | 31 | 100 | 2,5 |
| 5 | 27 | 150 | 1,3 | 19 | 35 | 105 | 3 |
| 6 | 28 | 100 | 0,5 | 20 | 36 | 25 | 0,5 |
| 7 | 29 | 95 | 0,8 | 21 | 37 | 40 | 0,8 |
| 8 | 31 | 90 | 1,2 | 22 | 38 | 0,5 | 1 |
| 9 | 32 | 55 | 3 | 23 | 39 | 45 | 1,1 |
| 10 | 33 | 50 | 2,5 | 24 | 41 | 150 | 1,2 |
| 11 | 24 | 30 | 1,5 | 25 | 50 | 100 | 1,3 |
| 12 | 25 | 150 | 0,5 | 26 | 52 | 110 | 1,5 |
| 13 | 23 | 100 | 0,9 | 27 | 28 | 120 | 0,5 |
| 14 | 21 | 105 | 1,1 |  |  |  |  |

Рекомендации по выполнению задачи 2.1

Исходные данные

| № вар. | Полная осадка грунта Si , мм при нагрузке Pi, Мпа |  |  |  |  | Интервал давлений, МПа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | P1 | P2 |
|  | 0,18 | 0,35 | 0,48 | 0,63 | 0,98 | 0,05 | 0,2 |

Решение. Построение компрессионной кривой

Для построения компрессионной кривой и определения коэффициента относительной сжимаемости грунта mν необходимо вычислить коэффициенты пористости грунта ei, соответствующие заданным ступеням нагрузки, по формуле:

ei=e0-Sih∙(1+e0),	(2.1)

где

ei – искомое значение коэффициента пористости грунта после уплотнения под нагрузкой;

e0 – начальное значение коэффициента пористости грунта после уплотнения под нагрузкой;

Si – полная осадка образца грунта при заданной нагрузке, измеренная от начала загружения;

h – начальная высота образца грунта.

Коэффициенты пористости при соответствующих давлениях:

e005=0,6-0,1820∙1+0,6=0,586,

e01=0,6-0,3520∙1+0,6=0,572,

e02=0,6-0,4820∙1+0,6=0,562,

e03=0,6-0,6320∙1+0,6=0,550,

e05=0,6-0,9820∙1+0,6=0,522.

По полученным данным строится компрессионная кривая, показанная на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – График компрессионной зависимости

В пределах давлений, указанных в задании, определяется коэффициент сжимаемости грунта:

m0=e1- e2P2 - P1=e005 - e02P2 - P1=0,586 - 0,5620,2 - 0,05=0,16 МПа-1.	(2.2)

Коэффициент относительной сжимаемости определяется по формуле:

mv=m01 + e0=0,161 + 0,6=0,1 МПа-1.	(2.3)

Модуль деформации грунта определяется по формуле:

E=βmv=0,50,1=5 МПа,	(2.4)

где

β – коэффициент, учитывающий отсутствие поперечного расширения грунта в приборе и назначаемый в зависимости от коэффициента Пуассона ν, определяемый по формуле:

β=1-2ϑ21 - ϑ.	(2.5)

При отсутствии экспериментальных данных допускается принимать β, равным для песков – 0,8; супесей – 0,7; суглинков – 0,6; глин – 0,4.

Вывод: по таблице Б.1 приложения Б определяется разновидность грунта по деформируемости – грунт является очень сильно деформируемым.

Рекомендации к выполнению задачи 2.2

Исходные данные

| № вар | Предельное сопротивление образца грунта сдвигу τi, МПа, при нормальном давлении, передаваемом на образец грунта σi, МПа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
|  | 0,098 | 0,177 | 0,264 | 0,332 | 0,424 | 0,52 |

Решение

По полученным экспериментальным данным необходимо построить график сдвига вида τ=f(σ), как показано на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – График сдвига вида τ=f(σ)

Для определения нормативного значения угла внутреннего трения грунта и сцепления грунта следует воспользоваться формулами, составленными на основе законов математической статистики:

tgφн=1∆∙nτipi-τipi; 	(2.6)

cн=1∆∙τipi2-τipipi, 	(2.7)

где

n – число экспериментов по определению сопротивления грунта сдвигу (n = 6);

Δ – общий знаменатель этих выражений, определяемый по формуле:

∆=npi2-pi2.	(2.8)

τi=0,098+0,177+0,264+0,332+0,424+0,52=1,815 МПа

pi=0,1+0,2+0,3+0,4+0,5+0,6=2,1 МПа

τi∙pi=0,098∙0,1+0,177∙0,2+0,264∙0,3+0,332∙0,4+0,424∙0,5+0,52∙0,6=0,781 МПа2

pi2=0,12+0,22+0,32+0,42+0,52+0,62=0,91 МПа2

∆=npi2-pi2=6∙0,91-2,12=1,05

Нормативное значение сцепления грунта:

cн=1∆∙τipi2-τipipi=11,05∙1,815∙0,91-0,781∙2,1=0,011 Мпа.

Нормативное значение тангенса угла внутреннего трения грунта:

tgφн=1∆∙nτipi-τipi=11,05∙6∙0,781-1,815∙2,1=0,834.

Нормативное значение угла внутреннего трения грунта: φ = 39,8º.

Рекомендации по выполнению задачи 2.3

Исходные данные

| № вар | Угол наклона α, град | Коэффициент фильтрации, Кф, м/сут | Ширина траншеи L, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 32 | 30 | 1 |

Решение

Необходимо определить градиент гидравлического напора:

I=H2 - H1L 	(2.9)

Как видно из рисунка 2.3, гидравлический градиент напора будет равен:

i=H2-H1L=HL=tgα=0,6249.

Рисунок 2.3 – Определение градиента гидравлического напора

Скорость фильтрации определяется по формуле:

Vф=kф∙i=30∙0,6249=18,747 м/сут.	(2.10)

Скорость фильтрации Vф – это расход поровой воды через единицу поперечного сечения в единицу времени.

Тогда грунтовый поток пройдет путь, равный ширине траншеи, за время:

t=LVф=118,747=0,0533 сут= 1,28 часа = 76,8 мин. 	(2.11)

Полученное время можно считать временем (ориентировочным) заполнения траншеи водой.

Практическое задание 3

Тема «Напряжения в грунтах от действия внешних сил»

Необходимо выполнить расчеты, заполнить таблицы, построить эпюру и сделать вывод.

Темы курса, которым соответствует данное задание: раздел 3, тема 3.2 «Определение напряжений в грунтовом массиве от действия местной нагрузки на его поверхности».

Дополнительная литература и источники

- СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений.

Задание 3

Горизонтальная поверхность массива грунта нагружена равномерно распределенной вертикальной нагрузкой интенсивностью р1 и р2. Размеры прямоугольных площадок в плане: l1 х b1 и l2 х b2.

Необходимо определить величины вертикальных напряжений σzp от совместного действия распределенных нагрузок на поверхности в грунтовой толще на вертикали, проходящей через точку M, на глубинах 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 м. Расстояние между осями площадок нагружения – L = 3,0 м. По вычисленным напряжениям постройте эпюру распределения σzp.

Рисунок 3.1 – Схема к заданию 3

Варианты для задания 3

| № вар. | l1, м | b1, м | p1, кПа | l2, м | b2, м | p2, кПа | № вар. | l1, м | b1, м | p1, кПа | l2, м | b2, м | p2, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 | 1,9 | 280 | 5,0 | 2,4 | 310 | 15 | 5,0 | 2,4 | 380 | 6,0 | 2,4 | 320 |
| 2 | 3,3 | 2,3 | 240 | 6,0 | 2,8 | 350 | 16 | 2,5 | 1,9 | 280 | 3,3 | 3,3 | 310 |
| 3 | 2,9 | 2,5 | 320 | 4,0 | 2,4 | 290 | 17 | 2,6 | 2,1 | 340 | 5,0 | 2,4 | 370 |
| 4 | 2,6 | 2,1 | 340 | 5,0 | 2,4 | 380 | 18 | 1,9 | 1,9 | 270 | 2,9 | 2,6 | 300 |
| 5 | 2,5 | 1,9 | 290 | 6,0 | 2,4 | 330 | 19 | 2,2 | 2,1 | 360 | 4,1 | 3,8 | 450 |
| 6 | 2,2 | 2,2 | 260 | 3,5 | 2,5 | 360 | 20 | 2,6 | 1,9 | 250 | 3,3 | 2,4 | 320 |
| 7 | 1,9 | 1,9 | 280 | 4,0 | 2,4 | 320 | 21 | 2,4 | 2,3 | 280 | 3,0 | 2,5 | 350 |
| 8 | 2,5 | 2,1 | 310 | 6,0 | 2,8 | 410 | 22 | 2,5 | 2,4 | 300 | 4,0 | 2,5 | 400 |
| 9 | 2,7 | 1,9 | 320 | 5,0 | 2,4 | 340 | 23 | 3,3 | 2,4 | 210 | 4,2 | 2,4 | 440 |
| 10 | 5,0 | 2,4 | 380 | 4,0 | 2,4 | 320 | 24 | 5,0 | 2,7 | 330 | 6,5 | 2,4 | 330 |
| 11 | 3,3 | 2,3 | 240 | 4,0 | 2,4 | 350 | 25 | 3,2 | 1,9 | 350 | 3,6 | 2,1 | 210 |
| 12 | 2,9 | 2,6 | 320 | 3,5 | 2,5 | 290 | 26 | 1,8 | 1,2 | 190 | 2,2 | 2,0 | 250 |
| 13 | 2,2 | 2,2 | 260 | 3,0 | 2,4 | 360 | 27 | 2,8 | 2,0 | 320 | 4,5 | 4,0 | 510 |
| 14 | 2,5 | 2,1 | 310 | 4,0 | 2,4 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |

Рекомендации по выполнению задания 3

Исходные данные

| № вар. | l1, м | b1, м | p1, кПа | l2, м | b2, м | p2, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,3 | 2,3 | 250 | 3,1 | 2,4 | 350 |

Расчетная схема приведена на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 – Расчетная схема к заданию 3 (пример)

Решение. Расчет напряжений и построение эпюры

Распределение по глубине вертикальных составляющих напряжений σzp в любой точке массива грунта от действия равномерно распределенной нагрузки в пределах или за пределами плит нагружения может быть определено по методу угловых точек.

Метод угловых точек применяется тогда, когда грузовая площадь может быть разбита на отдельные прямоугольники, в которых точка, соответствующая оси, является угловой.

Максимальное сжимающее напряжение для площадок под центром загружения прямоугольника определяется по формуле:

σzp=α∙p,	(3.1)

где

α – коэффициент, определяемый в зависимости от отношения сторон прямоугольной площади загружения η=lb (l – длинная сторона, b – меньшая сторона независимо от направления сторон, l > b) и относительной глубины ξ=2zb (z – глубина, на которой определяется напряжение);

p – интенсивность равномерно распределенной нагрузки.

Вертикальные напряжения по вертикали, проходящей через угловую точку загруженного прямоугольника, определяются по формуле:

σzp=14α∙p,	(3.2)

где

α – коэффициент, определяемый в зависимости от отношения сторон прямоугольной площади загружения η=lb (l – длинная сторона, b – короткая сторона независимо от направления сторон, l > b) и относительной глубины ξ=zb (z – глубина, на которой определяется напряжение);

p – интенсивность равномерно распределенной нагрузки.

Значения коэффициента α приведены в таблице В.1 приложения В.

В соответствии с этим плиты разбивают на прямоугольники таким образом, чтобы они имели общую угловую точку M.

Вводятся размеры соответствующих получившихся прямоугольников:

| Прямоуг. 1 (ABCD) | Прямоуг. 2 (MOFN) | Прямоуг. 3 (MNGP) | Прямоуг. 4 (MOEK) | Прямоуг. 5 (MKHP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l1 = 2,3 м | l2 = 4,2 м | l3 = 4,2 м | l4 = 1,8 м | l4 = 1,8 м |
| b1 = 2,3 м | b2 = 1,55 м | b3 = 1,55 м | b4 = 1,55 м | b4 = 1,55 м |
| p1 = 250 кПа | p2 = 350 кПа | P2 = 350 кПа | p2 = 350 кПа | p2 = 350 кПа |

Искомые напряжения в точке М от действия нагрузки по прямоугольникам 1, 2 и 3, взятые со знаком «+», прямоугольникам 4 и 5 со знаком «−», определяются по формуле:

σzp,M=α1∙p1+14(α2+α3-α4-α5)∙p2	(3.3)

Вычисления рекомендуется вести в табличной форме.

Напряжения в точке № 1 (на глубине 1 м)

| № прямоуг. | zi, м | li, м | bi, м | pi, кПа | libi | ξ | αi | σzp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1(+) | 1,0 | 2,3 | 2,3 | 250 | 1,0 | 0,87 | 0,7661 | 191,53 |
| 2(+) |  | 4,2 | 1,55 | 350 | 2,71 | 0,65 | 0,914 | 79,975 |
| 3(+) |  | 4,2 | 1,55 | 350 | 2,71 | 0,65 | 0,914 | 79,975 |
| 4(−) |  | 1,8 | 1,55 | 350 | 1,16 | 0,65 | 0,874 | 76,475 |
| 5(−) |  | 1,8 | 1,55 | 350 | 1,16 | 0,65 | 0,874 | 76,475 |
| σzp,M1=191,53+79,975+79,975-76,475-76,475=198,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Напряжения в точке № 2 (на глубине 2 м)

| № прямоуг. | zi, м | li, м | bi, м | pi, кПа | libi | ξ | αi | σzp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1(+) | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 250 | 1,0 | 1,74 | 0,4095 | 102,38 |
| 2(+) |  | 4,2 | 1,55 | 350 | 2,71 | 1,29 | 0,715 | 62,563 |
| 3(+) |  | 4,2 | 1,55 | 350 | 2,71 | 1,29 | 0,715 | 62,563 |
| 4(−) |  | 1,8 | 1,55 | 350 | 1,16 | 1,29 | 0,601 | 52,588 |
| 5(−) |  | 1,8 | 1,55 | 350 | 1,16 | 1,29 | 0,601 | 52,588 |
| σzp,M2=102,38+62,563+62,563-52,588-52,588=122,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Напряжения в точке № 3 (на глубине 3 м)

| № прямоуг. | zi, м | li, м | bi, м | pi, кПа | libi | ξ | αi | σzp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1(+) | 3,0 | 2,3 | 2,3 | 250 | 1,0 | 2,61 | 0,2276 | 56,9 |
| 2(+) |  | 4,2 | 1,55 | 350 | 2,71 | 1,94 | 0,531 | 46,463 |
| 3(+) |  | 4,2 | 1,55 | 350 | 2,71 | 1,94 | 0,531 | 46,463 |
| 4(−) |  | 1,8 | 1,55 | 350 | 1,16 | 1,94 | 0,384 | 33,6 |
| 5(−) |  | 1,8 | 1,55 | 350 | 1,16 | 1,94 | 0,384 | 33,6 |
| σzp,M3=56,9+46,463+46,463-33,6-33,6=82,626 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Напряжения в точке № 4 (на глубине 4 м)

| № прямоуг. | zi, м | li, м | bi, м | pi, кПа | libi | ξ | αi | σzp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1(+) | 4,0 | 2,3 | 2,3 | 250 | 1,0 | 3,48 | 0,1397 | 34,925 |
| 2(+) |  | 4,2 | 1,55 | 350 | 2,71 | 2,58 | 0,4 | 35,0 |
| 3(+) |  | 4,2 | 1,55 | 350 | 2,71 | 2,58 | 0,4 | 35,0 |
| 4(−) |  | 1,8 | 1,55 | 350 | 1,16 | 2,58 | 0,257 | 22,488 |
| 5(−) |  | 1,8 | 1,55 | 350 | 1,16 | 2,58 | 0,257 | 22,488 |
| σzp,M4=34,925+35,0+35,0-22,488-22,488=59,949 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Напряжения в точке № 5 (на глубине 5 м)

| № прямоуг. | zi, м | li, м | bi, м | pi, кПа | libi | ξ | αi | σzp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1(+) | 5,0 | 2,3 | 2,3 | 250 | 1,0 | 4,35 | 0,0931 | 23,275 |
| 2(+) |  | 4,2 | 1,55 | 350 | 2,71 | 3,23 | 0,305 | 26,688 |
| 3(+) |  | 4,2 | 1,55 | 350 | 2,71 | 3,23 | 0,305 | 26,688 |
| 4(−) |  | 1,8 | 1,55 | 350 | 1,16 | 3,23 | 0,178 | 15,575 |
| 5(−) |  | 1,8 | 1,55 | 350 | 1,16 | 3,23 | 0,178 | 15,575 |
| σzp,M5=23,275+26,688+26,688-15,575-15,575=45,501 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Напряжения в точке № 6 (на глубине 6 м)

| № прямоуг. | zi, м | li, м | bi, м | pi, кПа | libi | ξ | αi | σzp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1(+) | 6,0 | 2,3 | 2,3 | 250 | 1,0 | 5,22 | 0,0666 | 16,65 |
| 2(+) |  | 4,2 | 1,55 | 350 | 2,71 | 3,87 | 0,239 | 20,913 |
| 3(+) |  | 4,2 | 1,55 | 350 | 2,71 | 3,87 | 0,239 | 20,913 |
| 4(−) |  | 1,8 | 1,55 | 350 | 1,16 | 3,87 | 0,131 | 11,463 |
| 5(−) |  | 1,8 | 1,55 | 350 | 1,16 | 3,87 | 0,131 | 11,463 |
| σzp,M6=16,65+20,913+20,913-11,463-11,463=35,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Эпюра напряжений строится по полученным значениям, как показано на рисунке 3.3. Масштаб расстояний – 1:50, масштаб напряжений – 50 кПа в 1 см.

Рисунок 3.3 – Эпюра распределений вертикальных напряжений σzp

Практическое задание 4

Тема «Определение устойчивости грунтового откоса»

Необходимо выполнить расчеты, схему к расчету, сделать вывод.

Темы курса, которым соответствует данное задание: раздел 4, тема 4.2 «Устойчивость откосов и склонов, давление грунта на ограждение».

Варианты для задания 4

| № Вар. | zc, м | xc, м | a, м | b, м | H, м | c, кПа | , град | , кН/м3 | p, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 30 | 20 | 100 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 30 | 20 | 100 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 30 | 20 | 100 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 30 | 20 | 100 |
| 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 20 | 20 | 19 | 120 |
| 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 10 | 30 | 20 | 100 |
| 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 30 | 20 | 100 |
| 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 30 | 20 | 100 |
| 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 10 | 30 | 20 | 100 |
| 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 10 | 30 | 20 | 100 |
| 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 15 | 25 | 18 | 150 |
| 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 15 | 25 | 18 | 150 |
| 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 15 | 25 | 18 | 150 |
| 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 15 | 25 | 18 | 150 |
| 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 15 | 25 | 18 | 150 |
| 16 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 15 | 25 | 18 | 150 |
| 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 15 | 25 | 18 | 150 |
| 18 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 15 | 25 | 18 | 150 |
| 19 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 15 | 25 | 18 | 150 |
| 20 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 15 | 25 | 18 | 150 |
| 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20 | 20 | 19 | 120 |
| 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20 | 20 | 19 | 120 |
| 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 20 | 20 | 19 | 120 |
| 24 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 20 | 20 | 19 | 120 |
| 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 20 | 20 | 19 | 120 |
| 26 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 20 | 20 | 19 | 120 |
| 27 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 20 | 20 | 19 | 120 |

Задание 4

Определите устойчивость откоса методом круглоцилиндрических поверхностей скольжения. Грунт в состоянии его природной влажности имеет физико-механические характеристики: сцепление грунта с, угол внутреннего трения φ, удельный вес γ. Схема к задаче представлена на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Расчетная схема к заданию 4

Рекомендации по выполнению задания 4

Исходные данные

| № Вар. | zc, м | xc, м | a, м | b, м | H, м | c, кПа | , град | , кН/м3 | p, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 30 | 20 | 100 |

Решение. Проверка устойчивости откосов методом круглоцилиндрических поверхностей скольжения

Данная задача имеет широкое практическое применение, так как часто необходимо ответить на вопрос о том, не обрушится ли откос под действием собственного веса грунта, а также при размещении на нем здания, транспортного средства или строительной машины (подъемного крана, трубоукладчика и т.п.).

Решение указанной задачи возможно различными методами. Достаточно широкое распространение получил метод, основанный на допущении круглоцилиндрических поверхностей скольжения, которые образуются в момент потери устойчивости откоса.

Практика свидетельствует о том, что сдвиг массива грунта, потерявшего устойчивость, происходит по поверхности, близкой к круглоцилиндрической, с центром С (рис. 4.1).

В процессе расчета выявляется такое положение центра вращения, которое соответствует минимальному значению коэффициента запаса устойчивости kst.

Устойчивость откоса или склона считается обеспеченной, если kst≥kstн, где kstн=1,1…1,3 – нормативный коэффициент устойчивости.

Коэффициент запаса устойчивости определяется как отношение суммы моментов всех сил, удерживающих грунт от смещения, относительно центра вращения Mуд к сумме моментов всех сил, сдвигающих грунт, относительно того же центра Mсдв.

Удерживающие и сдвигающие силы показаны на схеме, представленной на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 – Схема сил, действующих на поверхности сдвига, в пределах i-го участка

Сила Fi равна сумме веса блока грунта в пределах i-го участка и нагрузки, приложенной к поверхности в пределах i-го участка. Толщина блока в направлении, перпендикулярном плоскости чертежа, равна 1 м.

Fi=γ∙hi+pi.	(4.1)

Сдвигающая составляющая равна:

Fсдв,i=Fi∙sinαi.	(4.2)

Удерживающая составляющая обусловлена действием сил трения и сцепления и определяется по формуле:

Fуд,i=Fi∙cosαi∙tgφ+ccosαi.	(4.3)

Так как плечо сил равно R, то коэффициент запаса устойчивости равен:

kst=Fуд,iFсдв,i.	(4.4)

Количество блоков n, на которые разделен массив грунта в зоне предполагаемого сдвига, определяется по формуле:

n=xa-xc.	(4.5)

Координата xa точки пересечения поверхности сдвига с горизонтальной поверхностью грунтового массива может быть определена по формуле:

xa=R2-zc2.	(4.6)

Радиус R определяется по формуле:

R=xc2+(zc+H)2.	(4.7)

Высота блока hi равна:

hi=R2-(xc+i-0,5)2-zc.	(4.8)

Значения тригонометрических функций, используемых в расчетах, можно определить по формулам:

tgαi=xc+i-0,5zc+hi	(4.9)

sinαi=tgαi1+(tgαi)2	(4.10)

cosαi=11+(tgαi)2.	(4.11)

Расчет рекомендуется вести в табличной форме.

Результаты расчета представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Исходные данные и результаты расчета устойчивости откоса

| zc, м | xc, м | a, м | b, м | H, м | c, кПа | град | кН/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 30 | 20 |
| R, м | tgφ | xa, м | n |  |  |  |  |
| 8,54 | 0,577 | 8,31 | 5,31 |  |  |  |  |
| i | hi | tgαi | sinαi | cosαi | pi | Fуд, i | Fсдв, i |
| 1 | 5,79 | 0,449 | 0,409 | 0,912 | 0 | 72,0 | 47,5 |
| 2 | 5,26 | 0,619 | 0,526 | 0,850 | 0 | 63,4 | 55,4 |
| 3 | 4,53 | 0,841 | 0,643 | 0,765 | 100 | 97,4 | 122,8 |
| 4 | 3,54 | 1,172 | 0,760 | 0,649 | 100 | 79,4 | 130,0 |
| 5 | 2,09 | 1,832 | 0,877 | 0,479 | 0 | 32,5 | 36,7 |
|  |  |  |  |  | Σ | 344,7 | 392,5 |
|  |  |  |  |  | kst = | 0,9 |  |

Расчетная схема представлена на рисунке 4.3.

Рисунок 4.3 – Расчетная схема к заданию 4 (пример)

Вывод: Так как коэффициент устойчивости откоса kst = 0,9, грунтовый откос является неустойчивым.

Практическое задание 5

Тема «Расчет осадки основания методом послойного суммирования»

Необходимо выполнить расчеты, заполнить таблицу, построить эпюры, сделать вывод.

Темы курса, которым соответствует данное задание: раздел 5, тема 5.2 «Расчет осадок оснований фундаментов».

Дополнительная литература и источники

- СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений.

Варианты для задания 5

| №. вар. | b, м | l, м | p, кПа | γ, кН/м3 | d, м | E, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 200 | 18,5 | 0 | 10,4 |
| 2 | 3 | 4 | 210 | 19,1 | 1 | 20,2 |
| 3 | 4 | 5 | 220 | 20,2 | 2 | 30,1 |
| 4 | 5 | 6 | 230 | 18,3 | 1 | 15,8 |
| 5 | 2 | 2 | 235 | 19,4 | 0 | 25,9 |
| 6 | 3 | 3 | 210 | 20,0 | 0 | 10,6 |
| 7 | 4 | 4 | 230 | 18,8 | 1 | 20,8 |
| 8 | 5 | 5 | 220 | 19,2 | 2 | 30,3 |
| 9 | 6 | 6 | 220 | 20 | 1 | 20,2 |
| 10 | 2 | 4 | 210 | 18 | 0 | 30,1 |
| 11 | 3 | 6 | 230 | 19 | 0 | 15,8 |
| 12 | 4 | 8 | 300 | 20 | 1 | 25,9 |
| 13 | 5 | 8 | 280 | 18 | 2 | 15,8 |
| 14 | 6 | 8 | 310 | 19 | 1 | 25,9 |
| 15 | 2 | 3 | 260 | 20 | 0 | 10,6 |
| 16 | 3 | 4 | 240 | 18 | 0 | 20,8 |
| 17 | 4 | 5 | 210 | 19 | 1 | 30,3 |
| 18 | 5 | 6 | 270 | 20 | 2 | 15,8 |
| 19 | 2 | 2 | 320 | 18 | 1 | 25,9 |
| 20 | 3 | 3 | 330 | 19 | 0 | 15,8 |
| 21 | 4 | 4 | 280 | 20 | 0 | 25,9 |
| 22 | 5 | 5 | 210 | 18 | 1 | 10,6 |
| 23 | 6 | 6 | 300 | 19 | 2 | 30,1 |
| 24 | 2 | 4 | 200 | 20 | 1 | 15,8 |
| 25 | 3 | 6 | 280 | 18 | 0 | 25,9 |
| 26 | 4 | 8 | 310 | 19 | 0 | 10,6 |
| 27 | 5 | 8 | 340 | 20 | 1 | 20,8 |

Задание 5

Определите по методу послойного суммирования с учетом только осевых сжимающих напряжений величину полной стабилизированной осадки основания фундамента (ширина подошвы – b, глубина заложения фундамента – d).

Постройте эпюру напряжений σzp в грунтовой толще на вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента.

Постройте эпюру напряжений от собственного веса грунта σzg.

Рекомендации по выполнению задания 5

Исходные данные

| №. вар. | b, м | l, м | p, кПа | γ, кН/м3 | d, м | E, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 2 | 270 | 19 | 1 | 15,8 |

Решение. Определение осадки методом послойного суммирования

Осадка фундамента S с использованием расчетной схемы в виде линейно деформируемого полупространства определяется методом послойного суммирования по формуле:

S=β∙i=1n(σzp,i'-σzγ,i')∙hiEi,	(5.1)

где

β – безразмерный коэффициент, равный 0,8;

σzp,i' – среднее значение дополнительного вертикального нормального напряжения в i-м слое грунта, равное полусумме указанных напряжений на верхней и нижней границе слоя по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента:

σzp,i'=σzp(i-1)+σzpi2,                                     (5.2)

где

hi – толщина i-го слоя грунта;

Ei – модуль общих деформаций грунта i-го слоя грунта;

n – число слоев, на которые разбита сжимаемая толща основания.

Значения вертикальных сжимающих напряжений от внешней нагрузки, на глубине z от подошвы фундамента по вертикали, проходящей через центр подошвы, определяют по формуле:

σzp=α∙p0,	(5.3)

где

α – коэффициент, определяемый в зависимости от отношения сторон прямоугольной площади загружения η=lb (l – длинная сторона, b – меньшая сторона независимо от направления сторон, l > b) и относительной глубины ξ=2zb (z – глубина, на которой определяется напряжение).

Значения коэффициента α приведены в таблице Г.1 приложения Г;

p0 – дополнительное вертикальное давление на основание:

p0=p-σzg,0,	(5.4)

p – интенсивность равномерно распределенной нагрузки;

σzg,0 – вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы полосы нагружения:

σzg,0=σzγ,0=γ'∙d,	(5.5)

где

γ/ – удельный вес грунта, расположенного выше подошвы фундамента;

d – глубина заложения фундамента.

Вертикальное эффективное напряжение от собственного веса грунта, на границе элементарного i-того слоя, расположенного на глубине zi от подошвы фундамента, определяется по формуле:

σzg,i=γ∙(d+zi),	(5.6)

где

zi – глубина i-того слоя от подошвы фундамента.

Вертикальные напряжения от собственного веса выбранного при отрывке котлована грунта на глубине zi от подошвы фундамента:

σzγ,i=αi∙σzγ,0 						(5.7)

где

σzγ,0 – вертикальное напряжение от собственного веса выбранного грунта при отрывке котлована, на уровне FL (подошвы фундамента).

Нижнюю границу сжимаемой толщи следует принять на уровне, где выполняется условие:

σzp=0,5σzg.

Величина элементарного слоя принимается (не более 0,4b): hi=0,2 х b = 0,4 м.

Грунт делится на элементарные однородные слои. На границе каждого слоя определяются дополнительное и природное давление.

Определяется среднее давление в пределах элементарного слоя.

Проверяются условия границы сжимаемой зоны. Определяется осадка элементарного слоя и суммарная осадка.

Расчет осадки фундамента целесообразно производить в табличной форме (табл. 5.1).

Таблица 5.1 – Расчет осадки фундамента

| № элем. слоя | hi, м | zi, м | Ei, кПа | i, кН/м3 | ξ=2zib | i | σzp,i, кПа | σzp,i', кПа | σzg,i, кПа | 0,5σzg,i кПа | σzγ,i, кПа | σzγ,i', кПа | Si, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0 | 0,4 | 0 | 15800 | 19 | 0 | 1,000 | 251,0 | – | 19,0 | – | 19,0 |  |  |
| 1 |  | 0,4 |  |  | 0,4 | 0,960 | 240,960 | 245,98 | 26,6 | 13,3 | 18,24 | 18,62 | 0,0046 |
| 2 |  | 0,80 |  |  | 0,8 | 0,800 | 200,800 | 220,88 | 34,2 | 17,1 | 15,2 | 16,72 | 0,004135 |
| 3 |  | 1,20 |  |  | 1,2 | 0,606 | 150,600 | 175,70 | 41,8 | 20,9 | 11,4 | 13,3 | 0,003289 |
| 4 |  | 1,60 |  |  | 1,6 | 0,449 | 112,699 | 131,65 | 49,4 | 24,7 | 8,531 | 9,96 | 0,002464 |
| 5 |  | 2,00 |  |  | 2 | 0,336 | 84,336 | 98,52 | 57,0 | 28,5 | 6,384 | 7,45 | 0,001844 |
| 6 |  | 2,40 |  |  | 2,4 | 0,257 | 64,507 | 74,42 | 64,6 | 32,3 | 4,883 | 5,63 | 0,001393 |
| 7 |  | 2,80 |  |  | 2,8 | 0,201 | 50,451 | 57,48 | 72,2 | 36,1 | 3,819 | 4,35 | 0,001076 |
| 8 |  | 3,20 |  |  | 3,2 | 0,160 | 40,160 | 45,30 | 79,8 | 39,9 | 3,040 | 3,43 | 0,000848 |
| 9 |  | 3,60 |  |  | 3,6 | 0,131 | 32,881 | 36,52 | 87,4 | 43,7 | 2,489 | 2,76 | 0,000684 |
| 10 |  | 4,00 |  |  | 4 | 0,108 | 27,108 | 29,99 | 95,0 | 47,5 | 2,052 | 2,27 | 0,000561 |
| 11 |  | 4,40 |  |  | 4,4 | 0,091 | 22,841 | 24,97 | 102,6 | 51,3 | 1,729 | 1,89 | 0,000468 |
| 12 |  | 4,80 |  |  | 4,8 | 0,077 | 18,554 | 20,69 | 110,2 | 55,1 | 1,463 | 1,59 | 0,000387 |
| 13 |  | 5,20 |  |  | 5,2 | 0,067 | 13,454 | 16,00 | 117,8 | 58,9 | 1,273 | 1,36 | 0,000296 |
| 14 |  | 5,60 |  |  | 5,6 | 0,058 | 8,735 | 11,09 | 125,4 | 62,7 | 1,102 | 1,19 | 0,000201 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Si | 0,0222 |

При построении расчетной схемы, показанной на рисунке 5.1, следует принимать масштаб расстояний 1:50, масштаб напряжений 50 кПа в 1 см.

Рисунок 5.1 – Расчетная схема определения осадки методом послойного суммирования (пример)

Приложение А

Таблица А.1 – Классификация песчаных и крупнообломочных грунтов по гранулометрическому составу (ГОСТ 25100-2011)

| Грунты | Размер частиц, d мм | Масса частиц, % от массы воздушно-сухого грунта |
| --- | --- | --- |
| Крупнообломочные: |  |  |
| валунный (глыбовый) | d > 200 | > 50 |
| галечниковый (щебенистый) | d > 10 | > 50 |
| гравийный (дресвяный) | d > 2 | > 50 |
| Песок: |  |  |
| гравелистый | d > 2 | > 25 |
| крупный | d > 0,5 | > 50 |
| средней крупности | d > 0,25 | > 50 |
| мелкий | d > 0,1 | ≥ 75 |
| пылеватый | d > 0,1 | < 75 |

Таблица А.2 – Плотность сложения песчаных грунтов (ГОСТ 25100-2011)

| Разновидность песков | Коэффициент пористости е, д.е. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пески гравелистые, крупные и средней крупности | Пески мелкие | Пески пылеватые |
| Плотный | е ≤ 0,55 | е ≤ 0,60 | е ≤ 0,60 |
| Средней плотности | 0,55 < е ≤ 0,70 | 0,60 < е ≤ 0,75 | 0,60 < е ≤ 0,80 |
| Рыхлый | е > 0,70 | е > 0,75 | е > 0,80 |

Таблица А.3 – Разновидности крупнообломочных грунтов и песков по коэффициенту водонасыщения Sr (ГОСТ 25100-2011)

| Разновидность крупнообломочных грунтов и песков | Коэффициент водонасыщения Sr, д.е. |
| --- | --- |
| Малой степени водонасыщения (маловлажные) | 0 < Sr ≤ 0,5 |
| Средней степени водонасыщения (влажные) | 0,5 < Sr ≤ 0,8 |
| Водонасыщенные | 0,8 < Sr ≤ 1 |

Таблица А.4 – Расчетные сопротивления R0 песчаных грунтов (СП 22.13330.2016)

| Пески | Значения R0, кПа, в зависимости |  |
| --- | --- | --- |
|  | от плотности сложения песков |  |
|  | плотные | средней плотности |
| Крупные | 600 | 500 |
| Средней крупности | 500 | 400 |
| Мелкие: |  |  |
| маловлажные | 400 | 300 |
| влажные и насыщенные водой | 300 | 200 |
| Пылеватые: |  |  |
| маловлажные | 300 | 250 |
| влажные | 200 | 150 |
| насыщенные водой | 150 | 100 |

Таблица А.5 – Виды глинистых грунтов (ГОСТ 25100-2011)

| Вид глинистых грунтов | Число пластичности IP |
| --- | --- |
| Супесь | 0,01 ≤ IP <0,07 |
| Суглинки | 0,07 ≤ IP <0,17 |
| Глины | IP ≥ 0,17 |

Таблица А.6 – Консистенция глинистых грунтов по показателю текучести (ГОСТ 25100-2011)

| Разновидность глинистых грунтов | Показатель текучести, IL, д.е. |
| --- | --- |
| Супесь: |  |
| Твердые | IL < 0 |
| Пластичные | 0 ≤ IL ≤ 1 |
| Текучие | IL > 1 |
| Суглинки и глины: |  |
| твердые | IL < 0, т.е. когда W < Wp |
| полутвердые | 0 ≤ IL ≤ 0,25 |
| тугопластичные | 0,25 < IL ≤ 0,5 |
| мягкопластичные | 0,5 < IL ≤ 0,75 |
| текучепластичные | 0,75 < IL ≤ 1 |
| Текучие | IL> 1 |

Таблица А.7 – Расчетные сопротивления R0 глинистых (непросадочных) грунтов (СП 22.13330.2016)

| Пылевато-глинистые грунты | Коэффициент пористости е | Значение R0, кПа, при показателе текучести грунта |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | IL = 0 | IL = 1 |
| Супеси | 0,5 | 300 | 300 |
|  | 0,7 | 250 | 200 |
| Суглинки | 0,5 | 300 | 250 |
|  | 0,7 | 250 | 180 |
|  | 1,0 | 200 | 100 |
| Глины | 0,5 | 600 | 400 |
|  | 0,6 | 500 | 300 |
|  | 0,8 | 300 | 200 |
|  | 1,1 | 250 | 100 |

Приложение Б

Таблица Б.1 – Разновидности грунтов по деформируемости (ГОСТ 25100-2011)

| Разновидность грунтов | Модуль деформации Е, МПа |
| --- | --- |
| Очень сильно деформируемые | Е ≤ 5 |
| Сильнодеформируемые | 5 < E ≤ 10 |
| Среднедеформируемые | 10 < E ≤ 50 |
| Слабодеформируемые | E > 50 |

Приложение В

Таблица В.1 – Значения коэффициента α (СП 22.13330.2016)

| ξ | Соотношение размеров подошвы прямоугольных фундаментов η=lb |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 5 |
| 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 0,4 | 0,960 | 0,972 | 0,975 | 0,976 | 0,977 | 0,977 |
| 0,8 | 0,800 | 0,848 | 0,866 | 0,876 | 0,879 | 0,881 |
| 1,2 | 0,606 | 0,682 | 0,717 | 0,739 | 0,749 | 0,754 |
| 1,6 | 0,449 | 0,532 | 0,578 | 0,612 | 0,629 | 0,639 |
| 2,0 | 0,336 | 0,414 | 0,463 | 0,505 | 0,530 | 0,545 |
| 2,4 | 0,257 | 0,325 | 0,374 | 0,419 | 0,449 | 0,470 |
| 2,8 | 0,201 | 0,260 | 0,304 | 0,349 | 0,383 | 0,410 |
| 3,2 | 0,160 | 0,210 | 0,251 | 0,294 | 0,329 | 0,360 |
| 3,6 | 0,131 | 0,173 | 0,209 | 0,250 | 0,285 | 0,319 |
| 4,0 | 0,108 | 0,145 | 0,176 | 0,214 | 0,248 | 0,285 |
| 4,4 | 0,091 | 0,123 | 0,150 | 0,185 | 0,218 | 0,255 |
| 4,8 | 0,077 | 0,105 | 0,130 | 0,161 | 0,192 | 0,230 |
| 5,2 | 0,067 | 0,091 | 0,113 | 0,141 | 0,170 | 0,208 |
| 5,6 | 0,058 | 0,079 | 0,099 | 0,124 | 0,152 | 0,189 |
| 6,0 | 0,051 | 0,070 | 0,087 | 0,110 | 0,136 | 0,173 |
| 6,4 | 0,045 | 0,062 | 0,077 | 0,099 | 0,122 | 0,158 |
| 6,8 | 0,040 | 0,055 | 0,064 | 0,088 | 0,110 | 0,145 |
| 7,2 | 0,036 | 0,049 | 0,062 | 0,080 | 0,100 | 0,133 |
| 7,6 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,072 | 0,091 | 0,123 |
| 8,0 | 0,029 | 0,040 | 0,051 | 0,066 | 0,084 | 0,113 |
| 8,4 | 0,026 | 0,037 | 0,046 | 0,060 | 0,077 | 0,105 |
| 8,8 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,055 | 0,071 | 0,098 |
| 9,2 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,051 | 0,065 | 0,091 |
| 9,6 | 0,020 | 0,028 | 0,036 | 0,047 | 0,060 | 0,085 |
| 10,0 | 0,019 | 0,026 | 0,033 | 0,043 | 0,056 | 0,079 |
| 10,4 | 0,017 | 0,024 | 0,031 | 0,040 | 0,052 | 0,074 |
| 10,8 | 0,016 | 0,022 | 0,029 | 0,037 | 0,049 | 0,069 |
| 11,2 | 0,015 | 0,021 | 0,027 | 0,035 | 0,045 | 0,065 |
| 11,6 | 0,014 | 0,020 | 0,025 | 0,033 | 0,042 | 0,061 |
| 12,0 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,031 | 0,040 | 0,058 |

Примечание

Для промежуточных значений ξ и η коэффициенты α определяют интерполяцией

Приложение Г

Таблица Г.1 – Значения коэффициента α (СП 22.13330.2016)

| ξ | Соотношение размеров подошвы прямоугольных фундаментов η=lb |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 5 |
| 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 0,4 | 0,960 | 0,972 | 0,975 | 0,976 | 0,977 | 0,977 |
| 0,8 | 0,800 | 0,848 | 0,866 | 0,876 | 0,879 | 0,881 |
| 1,2 | 0,606 | 0,682 | 0,717 | 0,739 | 0,749 | 0,754 |
| 1,6 | 0,449 | 0,532 | 0,578 | 0,612 | 0,629 | 0,639 |
| 2,0 | 0,336 | 0,414 | 0,463 | 0,505 | 0,530 | 0,545 |
| 2,4 | 0,257 | 0,325 | 0,374 | 0,419 | 0,449 | 0,470 |
| 2,8 | 0,201 | 0,260 | 0,304 | 0,349 | 0,383 | 0,410 |
| 3,2 | 0,160 | 0,210 | 0,251 | 0,294 | 0,329 | 0,360 |
| 3,6 | 0,131 | 0,173 | 0,209 | 0,250 | 0,285 | 0,319 |
| 4,0 | 0,108 | 0,145 | 0,176 | 0,214 | 0,248 | 0,285 |
| 4,4 | 0,091 | 0,123 | 0,150 | 0,185 | 0,218 | 0,255 |
| 4,8 | 0,077 | 0,105 | 0,130 | 0,161 | 0,192 | 0,230 |
| 5,2 | 0,067 | 0,091 | 0,113 | 0,141 | 0,170 | 0,208 |
| 5,6 | 0,058 | 0,079 | 0,099 | 0,124 | 0,152 | 0,189 |
| 6,0 | 0,051 | 0,070 | 0,087 | 0,110 | 0,136 | 0,173 |
| 6,4 | 0,045 | 0,062 | 0,077 | 0,099 | 0,122 | 0,158 |
| 6,8 | 0,040 | 0,055 | 0,064 | 0,088 | 0,110 | 0,145 |
| 7,2 | 0,036 | 0,049 | 0,062 | 0,080 | 0,100 | 0,133 |
| 7,6 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,072 | 0,091 | 0,123 |
| 8,0 | 0,029 | 0,040 | 0,051 | 0,066 | 0,084 | 0,113 |
| 8,4 | 0,026 | 0,037 | 0,046 | 0,060 | 0,077 | 0,105 |
| 8,8 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,055 | 0,071 | 0,098 |
| 9,2 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,051 | 0,065 | 0,091 |
| 9,6 | 0,020 | 0,028 | 0,036 | 0,047 | 0,060 | 0,085 |
| 10,0 | 0,019 | 0,026 | 0,033 | 0,043 | 0,056 | 0,079 |
| 10,4 | 0,017 | 0,024 | 0,031 | 0,040 | 0,052 | 0,074 |
| 10,8 | 0,016 | 0,022 | 0,029 | 0,037 | 0,049 | 0,069 |
| 11,2 | 0,015 | 0,021 | 0,027 | 0,035 | 0,045 | 0,065 |
| 11,6 | 0,014 | 0,020 | 0,025 | 0,033 | 0,042 | 0,061 |
| 12,0 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,031 | 0,040 | 0,058 |

Примечание

- Для промежуточных значений ξ и η коэффициенты α определяют интерполяцией.