Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное высшее образовательное учреждение

ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА «Электроснабжения и Электротехники»

Допускаю к защите

Руководитель доцент Н.Н. Солонина

________________________________

РАСЧЕТ ПАРАМЕТОВ РЕЖИМОВ И ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту по дисциплине

Информационно-измерительная техника

Вариант 95

ПРИМЕР

Иркутск 2021

Содержание

Введение	3

Задача №1	4

Задача №2	7

Задача №3	10

Задача№ 4	14

Заключение	19

Список использованных источников	20

Введение

Электрические измерения очень разнообразны и это связано с множеством измеряемых физических величин, различным характером их проявления во времени, различными требованиями к точности измерений, различными способами получения результата и т.д. Измерение, согласно определению, предполагает сравнение исследуемой физической величины с однородной физической величиной, значение которой принято за единицу, и представление результата этого сравнения в виде числа. Измерение— многооперационная процедура, и для его выполнения необходимо осуществить основные измерительные операции: воспроизведение, сравнение, измерительное преобразование, масштабирование.

В данной курсовой работе мы выполним следующие задачи: 1. Измерение тока и напряжения в цепях постоянного тока (Задание 1); 2. Измерение тока в цепях переменного несинусоидального тока (Задание 2); 3. Измерение активной мощности в цепях трехфазного тока (Задание 3); 4. Выбор измерительной аппаратуры (Задание 4). Целью данной курсовой работы является изучение основных методов измерений электрических величин.

Задача №1

- Составить схему включения измерительного механизма с шунтом и дать вывод формулы Rш.

- Определить постоянную измерительного механизма по току Cим, величину сопротивления шунта Rш и постоянную амперметра CА если этим прибором нужно измерить ток Iн

- Определить мощность, потребляемую амперметром при номинальном значении тока Iн.

- Составить схему включения измерительного механизма с добавочным сопротивлением.

- Определить постоянную измерительного механизма по напряжению CU, величину добавочного сопротивления Rди постоянную вольтметра CVесли этим прибором нужно измерять напряжение Uн.

- Определить мощность, потребляемую вольтметром при номинальном значении напряжения Uн

Исходные данные:

αн=100 дел

Iн=0, 5 А

Iим=50 мА

Uн= 50 В

Uим=100 мВ

Решение:

1.  Схема включения измерительного механизма с шунтом:

Рис. 1 Схема включения измерительного механизма с шунтом

2.  Постоянная измерительного механизма по току:

Ci=Iимαн=50100=0,5 мА/дел

Сопротивление измерительного механизма:

Rим=UимIим=10050=2 Ом

Постоянная амперметра: CA=Iнαн=0,5100=0,005 А/дел

Коэффициент деления тока (коэффициент шунтирования):

n=IнIим=0,50,05=10

Сопротивление шунта Rш=Rимn-1

Rш=Rимn-1=210-1=0,2 Ом

3.Эквивалентное сопротивление:

Rэ=Rш∙RимRш+Rим=0,2∙20,2+2=0,18 Ом

Мощность, потребляемая амперметром при номинальном токе:

Pпотреб=Rэ∙Iн2=0,18∙0,52=0,045 Вт

4. Схема включения измерительного механизма с добавочным сопротивлением:

Рис. 2 Схема включения измерительного механизма с добавочным сопротивлением

5. Постоянная измерительного механизма по напряжению:

CU=Uнαн=50100=0,5 мВ/дел

Коэффициент деления напряжения:

m=UнUим=500.1=500

Постоянная вольтметра: CV=Uнαн=50100=0,5 В/дел

Добавочное сопротивление Rд=Rимm-1

Rд=Rимm-1=2500-1=998 Ом

6.Эквивалентное сопротивление:

Rэ=Rд+Rим=998+2=1000 Ом

Мощность, потребляемая вольтметром при номинальном напряжении:

Pпотреб=Uн2Rэ=5021000=2,5 Вт

Задача №2

1.  В цепь несинусоидального тока включен: амперметр магнитоэлектрической системы и амперметр электродинамической системы. Амперметры имеют одинаковые номинальные токи Iн=5 А и шкалы с одинаковым номинальным числом делений α=100 дел начертить схему цепи и определить, на какое число делений шкалы отклонится стрелка:

а) магнитоэлектрического амперметра

б) электродинамического амперметра

если в цепи проходит ток:

I=I0+I1m∙sinωt+I3m∙sin⁡(3ωt+Ψ3)

Построить в масштабе в одних осях координат графики заданного тока i=f(t) за время одного периода гармоники тока.

2.  В цепи несинусоидального тока включены: амперметр электродинамической системы и амперметр выпрямительной системы. Амперметры имеют одинаковые номинальные токи Iн=5 А и шкалы с одинаковым номинальным числом делений α=100 дел.

На какое число делений шкалы отклонится стрелка:

а) электродинамического амперметра

б) выпрямительного амперметра

если в цепи проходит ток:

I=I1m∙sinωt+I3m∙sin⁡(3ωt+Ψ3)

Исходные данные:

αн=100 дел

Iн=5 А

I0=2,5 A

I1m=3,8 A

I3m=2,8 A

Ψ3=π/3

Решение:

Постоянная измерительного механизма по току:

CI=Iнαн=5100=0,05 А/дел

1.Схема включения в цепь амперметров магнитоэлектрической и электродинамической систем:

Рис. 3 Схема включения в цепь амперметров магнитоэлектрической и электродинамической систем:

а) магнитоэлектрический амперметр при токеI=I0+I1msinωt+I3msin⁡(3ωt+Ψ3):измеряет постоянную составляющую

I=I0=2,5А

α=ICI=2,50,05=50 дел

б) Электродинамический амперметр при токе I=I0+I1msinωt+I3msin⁡(3ωt+Ψ3):

I=I02+IIm22+I3m22=2,52+3,822+2,822=6,25+7,22+3,92=4,2 А

α=ICI=4,20,05=84 дел

2.Схема включения в цепь амперметров электродинамической и выпрямительной систем:

Рис. 4 Схема включения в цепь амперметров электродинамической и выпрямительной систем

а) Электродинамический амперметр при токе I=I1msinωt+I3msin⁡(3ωt+Ψ3):

I=IIm22+I3m2+Ψ32=3,822+2,82+π/32=7,22+1,3==2,91  А

α=ICI=2,910,05=58,2 дел

б) Выпрямительный амперметр при токе I=I1msinωt+I3msin⁡(3ωt+Ψ3):

I=2πI1mcosψ1+13I3mcosψ3=2π3,8∙cosπ/3+13∙2,8∙cosπ/3=1,4 А

α=ICI=1,40,05=28 дел

Задача №3

Для измерения активной мощности трехпроводной цепи трехфазного тока с симметричной активно-индуктивной нагрузкой, соединенной звездой или треугольником, необходимо выбрать два одинаковых ваттметра с номинальным током I, номинальным напряжением U и числом делений шкалы α=150 дел.

- Для нормального режима работы цепи:

а) начертить схему включения ваттметров

б) доказать, что активную мощность трехпроводной цепи трехфазного тока можно представить в виде суммы двух слагаемых

в) построить в масштабе векторную диаграмму, выделив на ней векторы напряжений и токов, под действием которых находятся параллельные и последовательные обмотки ваттметров.

г) определить мощность P1иP2, измеряемые каждым ваттметром.

д) определить число делений шкалы α1 и α2 на которые отклоняются стрелки ваттметров

2) Обрыв одной фазы

а)начертить схему включения ваттметров

б) построить в масштабе векторную диаграмму, выделив на ней векторы напряжений и токов, под действием которых находятся параллельные и последовательные обмотки ваттметров.

в) определить число делений шкалы α1 и α2 на которые отклоняются стрелки ваттметров

Исходные данные:

S=14 кВА

cosφ=0,76

Uф=127 В

φ=45.57∘

Схема соединения Y-звезда

Последовательные обмотки включен в А и В

Обрыв фазы C

Решение:

Схема включения ваттметров в цепь

Рис. 5 Схема включения ваттметров в цепь

Активная мощность цепи:

P3ф=S∙cosφ=14000∙0,76=10640 Вт

Полная мощность цепи S=3∙UФ∙IФ

Фазный ток IФ=S3∙UФ=140003∙127=36,74 А

При соединении цепи звездой линейные токи равны фазным токам

Iф=Iл=IA=IB=IC=36,74 А

При соединении цепи звездой фазное напряжение отличается от линейного в 3 раз

Uл=3∙Uф=3∙127=220 В

Uл=UAB=UBC=UCA=220 В

Мощность трёхпроводной трехфазной цепи

P1=UCA∙IA∙cosΨ1

P2=UBC∙IB∙cosΨ2

Ψ1=φ-30∘=45.57∘-30∘=15.57∘

Ψ2=φ+30∘=45.57∘+30∘=75.57∘

P1=220 ∙36,74⋅0,962=7 776Вт

P2=220 ∙36,74⋅0,249=2012  Вт

Р =P1+P2=7776+2012=9788 Вт

Р=S∙cosφ=14000 ∙0,76=10640 Вт

Uн=600 В    Iн=10 А    α=150 дел

Постоянная ваттметра:

Сw=UнIнα=600∙10150=40 Вт/дел

Стрелка первого ваттметра отклонилась на:

α1=P1Cw=777640=194.5 дел

Стрелка второго ваттметра отклонилась на:

α2=P2Cw=201240=50.3 дел

Обрыв фазы C

Рис. 6 Обрыв фазы C

Общее сопротивление при обрыве фазы C

Zф=UфIф=12736,74=3,46 Ом

Ток в последовательно соединенных фазах

I'=Uл2Zф=2202∙3,46=31,79А

Общая активная мощность цепи

P=P1+P2=2UлI'cosΨ

Ψ=φ=45,57

Мощность, измеряемая первым и вторым ваттметром

P1=P2=UлI'cosΨ=220∙31,79∙0,76=5315 Вт

Стрелка первого и второго ваттметра отклонилась на

α1=α2=P1Cw=P2Cw=531540=133 дел

| Величина | Единица измерений | Значение |
| --- | --- | --- |
| Мощность цепи Р | Вт | 10640 |
| Линейное напряжение Uл | В | 220 |
| Линейный ток Iл | А | 36,74 |
| Номинальное напряжение ваттметра Uн | В | 600 |
| Номинальный ток ваттметра Iн | А | 10 |
| Постоянная ваттметра Ср | Вт/дел | 40 |
| Мощьность измеряемая первым ваттметром Р1 | Вт | 7776 |
| Мощность Р2 | Вт | 2012 |
| Число делений α1 | дел | 194,5 |
| Число делений α2 | дел | 50,3 |
| Мощность Р1 | Вт | 0 |
| Мощность Р2 | Вт | 5315 |
| Число делений α1 | дел | 0 |
| Число делений α2 | дел | 133 |

Задача№ 4

В высоковольтной трехпроводной цепи трехфазного тока необходимо измерить линейные токи, линейное напряжение, коэффициент мощности цепи и расхода активной энергии всей цепи. Подобрать для этой цели два измерительных трансформатора тока (ИТТ), два измерительных трансформатора напряжения (ИТН) и подключить к   ним   следующие   измерительные   приборы:  два   амперметра электромагнитной системы; два однофазных индукционных   счетчика активной энергии; один трехфазный фазометр электромагнитной или электродинамической системы; один вольтметр электромагнитной системы. Расстояние от трансформатора до измерительных приборов l (провод медный, сечением S=2.5 мм2), номинальное напряжение сети U1 и линейный токI1 приведены в таблице 9. Начертить схему включения ИТТ, ИТН в цепь, а также показать подключение к ним всех измерительных приборов. Выполнить разметку зажимов обмоток ИТТ, ИТН, счетчиков и фазометра. Показать заземление вторичных обмоток ИТТ и ИТН.

Исходные данные:

I1=15 А

U1=15000 В

L=23 м

Решение

Таблица 1 - Измерительные трансформаторы тока

| Тип | Номинальный ток, А |  | Класс точности | Номинальная нагрузка, Ом | Коэффициент мощности, cos φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первичный | вторичный |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| И54 | 0,5;1; 2; 5; 10; 20; 50 | 5 5 | 0,2 0,5 | 0,1 | - |
| И54/1 | 0,5;!; 2,5; 5; 10;25;50 | 5 | 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 | 0,4 0,4 0,05 0,5 0,4 | 0,8-1 0,5 - 0,8 1 0,8 0,5-0,8 |
| И55/1 | 0.5; 1; 2; 5;10;20; | 0,5 | 0,1 | 30 | 1 |
| И56М | 1-1000 | 1 5 5 | 0,1 0,1 0,05 | 15 0,6 0,2 | 0,8-1 0,8-1 1 |
| И508М | 100;250; 500;600 | 5 | 0,2 | 0,2 | 0.8-1 |
| И509 | 5-1000 | 5 | 0.2 | 0.6 | 0.5-1 |
| И512 | 0,5-3000 | 1 5 | 0.05 | 15 0.6 | 1l |
| И515 | 0,5; 1:2,5; 5;10;25;50 | 5 | 0,1 | 0,4 | 0,8-1 |
| И532 | 5; 6; 7,5; 10;15;20; 25; 30; 40:50 60; 75;100; 150;200; 250;300; 400;500; 600; 750; 800;1000 | 1 5 | 0,05-0,5 | 15 0,6 | 1 1 |
| И1820 | 30;50;75; 100;150; 200 5 5 | 1 1 0,5 | 1 1 1 | 5 5 55 | - - - |
| УТТ-5 | 15; 50;100; 150; 200; 300;600 | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,8-1 |
| УТТ-6М1 | 100;150; 200;250; 300;400; 500;600; 750;1000; 1200;1500; 2000 | 5 | 0,2 0,2 | 0,4 0,6 | 0,8-1 0,8 |

Таблица 2- Измерительные трансформаторы напряжений

| Тип | Номинальное напряжение |  | Класс точности | Номинальная мощность нагрузки вторичной цепи, В*А | Коэффициент мощности, cos φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первичное, кВ | Вторичное, В |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| УТН-1 |  | 100 | 0,2 | 15,0 | 0,8-1 |
|  | 0,380 | 100 | 0,2 | 15,0 | 0,8-1 . |
|  | 0,500 | 100 | 0,2 | 15,0 | 0,8-1 |
|  |  |  | 0,2 | 10,0 | 0,8-1 |
|  | 0,380 |  | 0,2 | 10,0 | 0,8-1 |
|  | 0,500 |  | 0,2 | 10,0 | 0,8-1 |
|  |  |  | 0,2 | 5,0 | 0,8-1 |
| УТН-1 | 0,380 |  | 0,2 | 5,0 | 0,8-1 |
|  | 0,500 |  | 0,2 | 5,0 | 0,8-1 |
| И50 | 3,0:6,0; 10,0; 15,0 | 100 | 0,2 | 10,0 15,0 | 0,8-1 |
| И510 | 3,0; 6,0; 10,0; 15,0 | 100/3 100 150 | 0,1 | 10,0 15,0 15,0 | 0,8-1 |

Таблица 3 - Параметры обмоток приборов

| Тип прибора | Номинальные величины |  | Класс точности | Номи-нальная область частот, Гц | Номинальное сопротивление обмоток, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ток, А | Напряже ние,В |  |  | Последовательной | Параллельной |
| Амперметр Э513/4 | 0,5 1,0 | - - | 0,5 0,5 | 40-100 | 0,12 0,035 | - - |
| Амперметр Э514/1 | 1,0 2,0 | - - | 0,5 0,5 | 40-100 | 0,035 0,12 | - - |
| Амперметр Э514/2 | 2,5 5,0 | - - | '0,5 0,5 | 40-60 | 0,012 0,005 | - - |
| Амперметр Э514/3 | 5,0 | - | 0,5 | 40 -100 | 0,008 | — |
| Вольтметр Э515/2 | - | 60 | 0,5 | 40-60 | — | 2400 |
| Вольтметр Э515/3 | — | 75 150 300 600 | 0,5 0,5 0,5 0,5 | 40 -100 | — | 10000 20000 40000 80000 |
| Счетчик однофазный СО-2М2 | 5,0 | 127 220 | 2,5 | 50 | 0,08 | 10700 32000 |
| Счетчик однофазный СО-И445/4Т | 2,5 5,0 | 110 127 220 230 250 | 2,0 | 50-60 | 0,25 0,08 | 8000 10700 32000 35000 41500 |
| Фазометр трехфазного тока Д120 | 5 | 127 220 380 | 1,5 | 50 | 0,12 | 2500 7500 22000 |
| Фазометр трехфаз-ного тока Э120 | 5 | 127 220 | 1,5 | 50 | 0,01 | 10700 32000 |

Схема включения ИТТ и ИТН в цепь

Рис. 7 Схема включения ИТТ и ИТН в цепь

Подбираем ИТТ

Rном≥ 2*Rпр + RA+RIсч + RIф

Сопротивление проводов

Rпр= ρls= 0,017*20 2,5=0,136 Ом

т.к. два провода R1=2 х Rпр=2 х 0,136=0,272 Ом

Приборы:

Амперметр: Э513/4 Номинальное сопротивление обмоток: 0.035 Ом

Счетчик однофазный: СО-И445/4т Номинальное сопротивление обмоток: 0.25 Ом

Фазометр трехфазного тока: Д120 Номинальное сопротивление обмоток: 0.12 Ом

Rном≥0,272+0,035 + 0.25 + 0.12 = 0,677 Ом

Подходит под это условие ИТТ: И512 у которого номинальная нагрузка

Rном ˃ ∑ R = 0,677 Ом

Номинальная мощность счетчика

РСО-И455=Uном2R=1102 8000 = 1,5125 Вт

Номинальная мощность фазометра

РД120=Uном2R=12722500 = 6,4516 Вт

Номинальная мощность вольтметра

РЭ513/3=Uном2R=75210000 = 0,5625 Вт

Номинальная активная мощность И50

РИ50=РИ50 х cosφ=10 х 0,9=9 Вт

Как видно РИ50=9 Вт  ˃ ∑Рном= 1,51125 + 6,4516 + 0,5625 = 8,5266

Таким образом, в качестве трансформатора тока выбираем И532, а в качестве трансформатора напряжения И50, амперметр Э513/4, счетчик СО-И445/4т, фазометр   Д120, вольтметр Э515/3.

Рис. 8 Схема включения измерительного механизма с добавочным сопротивлением

Заключение

В данной курсовой работе мы рассматривали основные методы и принципы расчета элементов электрических цепей.

Был рассмотрен метод расчета параметров измерительного механизма магнитоэлектрической системы, включенного в цепь посредством шунта. Была определена мощность вольтметра и амперметра, включенных в цепь для измерения её параметров, также определены постоянные ИМ по току и напряжению. Вычислены значения показаний магнитоэлектрического и электродинамического амперметров и амперметра выпрямительной системы, включенных в цепь несинусоидального тока для измерения её параметров. Составлены схемы включения ИМ в электрическую цепь.

Для расчета активной мощности использовался метод двух приборов, в цепи с симметричной активно-индуктивной нагрузкой в нормальном режиме и с обрывом одной фазы. Построены векторные диаграммы по найденным параметрам и составлены схемы включения ваттметров.

При измерении параметров высоковольтной трехпроводной цепи трехфазного тока, произведен выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения для подключения измерительных механизмов (два амперметра электромагнитной системы; два однофазных индукционных счетчика активной энергии; один трехфазный фазометр электромагнитной или электродинамической системы; один вольтметр электромагнитной системы). Составлены схема включения ИТТ, ИТН в цепь, и показано подключение всех измерительных приборов.

Список использованных источников

- Мельников В.П.

Информационная безопасность и защита информации : учеб. пособие для вузов по специальности 230201 "Информ. системы и технологии" / В. П. Мельников, С. А. Клейменов, А. М. Петраков. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2011. - 330 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

- Прокофьев И.В.

Защита информации в информационных интегрированных системах : учеб. для вузов по специальности "Управление качеством" / И.В. Прокофьев. - М. : Европ. центр по качеству, 2002. - 137 с.. - (Знание о качестве - путь к успеху)

- Серебряник И.А.

Информационная, экономическая безопасность и мировые информационные ресурсы : учеб.-метод. комплекс для специальности 080102 "Мировая экономика" / И. А. Серебряник, В. В. Надршин. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 82 с.

- Малиновский В.Н.

Электрические измерения: учеб. пособие для вузов./ Р.М. Демидова-Панферова, В.Н, Малиновский, В.С. Попов и др.,: Под ред. Малиновского.-М.: Энергоиздат, 1982.-392с.