Расчетно-графическая работа №6

Вычисление ведомости координат и построение плана

Цель работы:

- освоить методику обработки результатов измерений при вычислении координат вершин теодолитного хода;

- освоить построение координатной сетки и нанесение точек по прямоугольным координатам;

- уяснить суть способов съемки ситуации при графическом нанесении на план.

Исходные данные;

- абрис теодолитной съемки (приложение 1);

- координаты начальной точки для всех вариантов одинаковые;

- дирекционный угол начального направления (табл. 1).

Порядок выполнения работы:

1. Горизонтальные углы и горизонтальные проложения берутся для всех вариантов одинаковые (табл. 2).

2. Вычислить ведомость координат точек теодолитного хода (прилож. 2).

3. В масштабе 1:500 на ватмане А1 нанести координатную сетку, точки теодолитного хода.

4. По заданному абрису нанести ситуацию от точек теодолитного хода.

Номер варианта присвоить по первой букве Вашей фамилии.

| буква | А | Б | В | Г | Д | Е, Ё |  |  | Ж |  | З |  | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С |  | Т |  | У, Ф |  |
| вариант | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 |  |
| буква | Х, Ц | Ч | Ш, Щ | Э | Ю | Я |  |  |  |  |  |  |  |
| вариант | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1

Исходный дирекционный угол

| Номер варианта | Дирекционный угол | Номер варианта | Дирекционный угол |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 103° 01' | 16 | 307° 14' |
| 2 | 92° 00' | 17 | 51° 36' |
| 3 | 184° 57' | 18 | 139° 32' |
| 4 | 271° 37' | 19 | 232° 26' |
| 5 | 15° 11' | 20 | 319° 05' |
| 6 | 103° 53' | 21 | 63° 44' |
| 7 | 196° 50' | 22 | 151° 25' |
| 8 | 283° 28' | 23 | 244° 17' |
| 9 | 27° 19' | 24 | 341° 40' |
| 10 | 115° 46' | 25 | 75° 52' |
| 11 | 208° 42' |  |  |
| 12 | 295° 22' |  |  |
| 13 | 39° 27' |  |  |
| 14 | 127° 39' |  |  |
| 15 | 220° 34' |  |  |

Таблица 2

Журнал измерения углов и длин линий теодолитного хода

| № точек | Измеренные горизонтальные углы, º ' | Горизонтальные проложения, м | Координаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X, м | Y, м |
| 1 | – |  | + 500,00 | + 200,00 |
|  |  | 146,32 |  |  |
| 2 | 78º 04',5 |  |  |  |
|  |  | 71,91 |  |  |
| 3 | 120º 35',5 |  |  |  |
|  |  | 111,73 |  |  |
| 4 | 84º 50',5 |  |  |  |
|  |  | 109,27 |  |  |
| 1 | 76º 28' |  |  |  |

Приложение 1

Абрис

Приложение 2

Ведомость вычисления координат замкнутого теодолитного хода

| № вершин полигона | Внутренние углы |  |  |  | Дирекционные углы |  | Румбы сторон |  |  | Длина горизонталь-ного проложения, м | Приращения |  |  |  |  |  |  |  | Координаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измеренные |  | исправленные |  |  |  |  |  |  |  | вычисленные |  |  |  | исправленные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ◦ | ' | ◦ | ' | ◦ | ' | наз | ◦ | ' |  | ± | ΔΧ | ± | ΔΥ | ± | ΔΧ | ± | ΔΥ | ± | ΔΧ | ± | ΔΥ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.	Допустимая невязка в углах ± 2 · 30'' √4 = __________________

2	Абсолютная невязка в периметре ________________________

3	Относительная невязка в периметре = _____________________________

4.  Допустимая невязка в периметре  = _________________________________