Практическое задание 2

Этап практики - Теоретический этап состоит из двух заданий

Задание. 2.1. Решить геодезические задачи.

Исходные данные по вариантам взять из Приложения 1.

Задание. 2.2. Ответить на теоретические вопросы.

Методические указания

Варианты заданий присваиваются  по первой букве фамилии студента.

| № вар |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая буква фамилии |  | А | Б |  | В |  | Г |  | Д |  | Е,Ё |  | Ж |  | З |  | И |  | К |  | Л |  | М |  | Н |  |
| № вар. | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  |
| Первая буква фамилии | О |  |  | П |  | Р |  | С |  | Т |  | У |  | Ф |  | Х |  | Ц,Ч |  | Ш,Щ |  | Э |  | Ю,Я |  |

Задание 2.1

Тема «Линейные измерения»

Задача 1. Вычислите уклон линии АВ, если отсчет по задней рейке в точке А: a = __ мм, отсчет по передней рейке в точке В: b = __ мм и горизонтальное проложение линии АВ = L = __ м.

Рекомендации по выполнению задания

- По известной формуле вычислите уклон заданной линии.

Тема «Решение прямой геодезической задачи»

Задача 2. 	Вычислите координаты точки 2 (X2, Y2), если даны координаты точки 1: Х1= __ м ,Y1 = __ м; расстояние между точками L1-2 = __ м и дирекционный угол линии 1 – 2 α1-2 = __.

Рекомендации по выполнению задания

- Через  тригонометрические функции вычислите приращение  координат.

- Координаты точки 2 вычислите через приращение  координат.

Тема «Геодезические разбивочные работы»

Задача 3.	Вынести на местность заданный проектный отрезок d пр = __ м. Принять угол наклона линии на местности ν = __ при номинальной длине прибора lо= 20 м, рабочей длине l = __ м. Температура воздуха (мерной ленты) при измерениях tизм.= __ и при компарированииtком.= __.

Рекомендации по выполнению задания

- Выполните расчет поправок при выносе проектного отрезка с применением стальной мерной ленты.

Задача 4. Определите линейную, угловую и относительную величину крена высотного сооружения башенного типа (Н = 50,5 м) методом теодолитного проектирования в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Результаты проектирования: l1 = 7,8 cм; l2 = 9,5 см.

Рекомендации по выполнению задания

- Привести схему расчета линейного крена.

Приложение 1

Задания по вариантам

| № вар. | Задача 1 |  |  | Задача 2 |  |  |  |  | Задача 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | L | X1 | Y1 | L | α |  | d |  |  | l | tизм. | tкомп. |
|  | мм | мм | м | м | м | м | º |  | м | º |  | м | º | º |
| 1 | 0387 | 1171 | 111,15 | 250,00 | 275,00 | 111,15 | 269 | 10 | 111,15 | 4 | 30 | 19,986 м | +38 | +20 |
| 2 | 0752 | 1592 | 177,78 | 303,66 | 301,75 | 177,78 | 15 | 45 | 126,78 | −5 | 30 | 19,986 м | −15 | +20 |
| 3 | 2105 | 2950 | 130,65 | 500,00 | 350,00 | 130,65 | 178 | 10 | 130,65 | 9 | 00 | 19,986 м | −17 | +22 |
| 4 | 2533 | 1625 | 312,27 | −7,00 | +7,00 | 312,27 | 359 | 03 | 95,27 | −6 | 30 | 19,986 м | +30 | +20 |
| 5 | 1490 | 2030 | 105,45 | 61,83 | 104,44 | 105,45 | 123 | 15 | 105,45 | 3 | 45 | 19,986 м | −13 | +25 |
| 6 | 1766 | 0840 | 360,65 | 5,72 | 223,31 | 360,65 | 310 | 46 | 160,65 | −5 | 15 | 19,986 м | −33 | +22 |
| 7 | 0756 | 1311 | 275,15 | −177,38 | +123,73 | 275,15 | 279 | 25 | 75,15 | −12 | 35 | 19,986 м | + 8 | +21 |
| 8 | 0865 | 1041 | 120,60 | −72,83 | −94,81 | 120,60 | 133 | 15 | 120,60 | 10 | 12 | 19,986 м | -18 | +25 |
| 9 | 1311 | 1664 | 107,25 | −49,28 | +104,49 | 107,25 | 125 | 00 | 107,25 | −4 | 35 | 19,986 м | +10 | +15 |
| 10 | 2204 | 2111 | 116,02 | 200,00 | 220,00 | 116,02 | 177 | 58 | 116,02 | 15 | 25 | 19,986 м | +28 | +24 |
| 11 | 0422 | 0906 | 198,65 | 140,45 | −160,35 | 198,65 | 88 | 59 | 108,65 | 8 | 45 | 19,986 м | +14 | +23 |
| 12 | 0834 | 1131 | 210,50 | 175,10 | −152,25 | 210,50 | 201 | 05 | 86,50 | 11 | 20 | 19,986 м | +10 | +18 |
| 13 | 1775 | 2485 | 152,65 | −200,15 | 180,45 | 152,65 | 179 | 55 | 152,65 | 15 | 15 | 19,986 м | + 8 | +12 |
| 14 | 0858 | 1185 | 131,25 | 547,11 | 640,52 | 131,25 | 140 | 44 | 131,25 | 13 | 45 | 19,986 м | +16 | +25 |
| 15 | 0593 | 1122 | 165,30 | −507,12 | −347,59 | 165,30 | 137 | 55 | 148,30 | 22 | 30 | 19,986 м | +38 | +28 |
| 16 | 1183 | 1263 | 105,50 | −131,11 | −300,11 | 105,50 | 200 | 20 | 105,50 | 35 | 15 | 19,986 м | +19 | +20 |
| 17 | 1094 | 1115 | 117,55 | 100,15 | 160,45 | 117,55 | 197 | 50 | 117,55 | 27 | 26 | 19,986 м | +27 | +19 |
| 18 | 1346 | 1538 | 110,40 | −180,45 | 140,25 | 110,40 | 112 | 10 | 110,40 | −22 | 55 | 19,986 м | +38 | +20 |
| 19 | 1600 | 1789 | 169,00 | −164,15 | 122,45 | 169,00 | 177 | 35 | 169,00 | −6 | 20 | 19,986 м | +28 | +22 |
| 20 | 1432 | 1625 | 131,20 | 130,45 | −145,10 | 131,20 | 133 | 15 | 131,20 | 3 | 30 | 19,986 м | +29 | +10 |
| 21 | 1508 | 1432 | 85,90 | 107,12 | 640,22 | 85,90 | 144 | 20 | 85,90 | −4 | 40 | 19,986 м | +17 | +29 |
| 22 | 1786 | 2945 | 151,20 | −60,22 | −642,22 | 151,20 | 168 | 27 | 151,20 | −6 | 40 | 19,986 м | +16 | +27 |
| 23 | 1916 | 2754 | 270,22 | 275,50 | 275,50 | 270,22 | 199 | 33 | 110,22 | −5 | 20 | 19,986 м | +28 | +10 |
| 24 | 0874 | 1897 | 231,40 | −120,00 | −125,00 | 231,40 | 180 | 00 | 75,40 | −7 | 20 | 19,986 м | +15 | +20 |
| 25 | 2364 | 2092 | 174,85 | 150,00 | 150,00 | 174,85 | 111 | 27 | 174,85 | 12 | 10 | 19,986 м | +18º | +28 |

Задание 2.2

Ответить на теоретические вопросы.

Вариант 1

- Как вычисляются дирекционные углы сторон замкнутого теодолитного хода, если измерены внутренние углы и дан начальный дирекционный угол? Как контролируется правильность? Ответ дополните схемами.

- Как вычисляется невязка в превышениях замкнутого нивелирного хода и разомкнутого нивелирного хода? Как вычислить допустимые невязки и как распределить поправки?

Вариант 2

- Как измеряется горизонтальный угол способом повторения?

- Какие работы: плановые и высотные выполняются при нивелировании поверхности по квадратам? Какие инструменты применяют?

Вариант 3

- Что называется ценой деления лимба? Какие существуют отсчетные приспособления? Ответ дополните схемами.

- В чем заключается вычислительно-графическая обработка результатов измерений при нивелировании поверхности по квадратам?

Вариант 4

- Понятие истинных и магнитных азимутов, связь между этими ориентирующими углами. Понятие о склонении магнитной стрелки. Ответ дополните схемами.

- Как вычисляется объем земляных работ при планировке горизонтальной площадки? Ответ дополните схемой.

Вариант 5

1. Как вычисляются дирекционные углы сторон замкнутого теодолитного хода, если измерены внутренние углы и дан начальный дирекционный угол? Как контролируется правильность? Ответ дополните схемами.

2. Какая съемка называется тахеометрической? В чем сущность тригонометрического нивелирования? Ответ дополните схемой.

Вариант 6

1. Что такое прямоугольная, поперечно-цилиндрическая проекция Гаусса – Крюгера? Как определяется положение точки в прямоугольной системе координат? Ответ дополните схемами.

2. По какой формуле вычисляется проектная отметка при проектировании горизонтальной площадки? Опишите значение всех элементов. Ответ дополните схемой.

Вариант 7

- Как наносятся на план точки ситуации, снятые способами: перпендикуляров, угловой и линейной засечки?

- Как вычисляются отметки станций и пикетных точек при тахеометрической съемке?

Вариант 8

- Из каких действий складывается приведение теодолита в рабочее положение? Что такое параллакс нитей и как он устраняется?

- Какие точки круговой кривой называются главными? Как определяются данные для разбивки главных точек кривой?

Вариант 9

- Как измеряется горизонтальный угол способом повторения?

- В чем сущность геометрического нивелирования? Какие существуют способы геометрического нивелирования? Ответ дополните схемой.

Вариант 10

- Что значит ориентировать линию на местности? Основные ориентирующие углы и направления. Ответ дополните схемами.

- Какие виды съемочного обоснования применяют при тахеометрической съемке?

Вариант 11

- Какова схема построения государственных плановых и высотных геодезических сетей?

- Какой порядок работы на станции при техническом нивелировании? В чем заключается разбивка пикетажа? Какие точки называются связующими и промежуточными? Ответ дополните схемой.

Вариант 12

- Как по топографической карте запроектировать трассу с заданным уклоном? Ответ дополните схемой.

- Как вычисляются отметки станций и пикетных точек при тахеометрической съемке?

Вариант 13

- Что называется масштабом? Какие бывают масштабы? Понятие о численных масштабах, расшифровка их. Что такое точность масштаба, как определить точность любого масштаба?

- Чем руководствуются при проведении проектной линии? Как вычисляются проектные и рабочие отметки?

Вариант 14

1. Как вычисляются дирекционные углы сторон замкнутого теодолитного хода, если измерены внутренние углы и дан начальный дирекционный угол? Как контролируется правильность? Ответ дополните схемами.

2. Как вычисляется невязка в превышениях замкнутого нивелирного хода и разомкнутого нивелирного хода? Как вычислить допустимые невязки и как распределить поправки?

Вариант 15

1. Как измеряется горизонтальный угол способом повторения?

2. Какие работы: плановые и высотные – выполняются при нивелировании поверхности по квадратам? Какие инструменты применяют?

Вариант 16

1. Что называется ценой деления лимба? Какие существуют отсчетные приспособления? Ответ дополните схемами.

2. В чем заключается вычислительно-графическая обработка результатов измерений при нивелировании поверхности по квадратам?

Вариант 17

1. Понятие истинных и магнитных азимутов, связь между этими ориентирующими углами. Понятие о склонении магнитной стрелки. Ответ дополните схемами.

2. Как вычисляется объем земляных работ при планировке горизонтальной площадки? Ответ дополните схемой.

Вариант 18

1. Как вычисляются дирекционные углы сторон замкнутого теодолитного хода, если измерены внутренние углы и дан начальный дирекционный угол? Как контролируется правильность? Ответ дополните схемами.

2. Какая съемка называется тахеометрической? В чем сущность тригонометрического нивелирования? Ответ дополните схемой.

Вариант 19

1. Что такое прямоугольная, поперечно-цилиндрическая проекция Гаусса – Крюгера? Как определяется положение точки в прямоугольной системе координат? Ответ дополните схемами.

2. По какой формуле вычисляется проектная отметка при проектировании горизонтальной площадки? Опишите значение всех элементов. Ответ дополните схемой.

Вариант 20

1. Как наносятся на план точки ситуации, снятые способами: перпендикуляров, угловой и линейной засечки?

2. Как вычисляются отметки станций и пикетных точек при тахеометрической съемке?

Вариант 21

1. Из каких действий складывается приведение теодолита в рабочее положение? Что такое параллакс нитей и как он устраняется?

2. Какие точки круговой кривой называются главными. Как определяются данные для разбивки главных точек кривой?

Вариант 22

1. Как измеряется горизонтальный угол способом повторения?

2. В чем сущность геометрического нивелирования? Какие существуют способы геометрического нивелирования? Ответ дополните схемой.

Вариант 23

1. Что значит ориентировать линию на местности? Основные ориентирующие углы и направления. Ответ дополните схемами.

2. Какие виды съемочного обоснования применяют при тахеометрической съемке?

Вариант 24

1. Какова схема построения государственных плановых и высотных геодезических сетей?

2. Какой порядок работы на станции при техническом нивелировании? В чем заключается разбивка пикетажа? Какие точки называются связующими и промежуточными? Ответ дополните схемой.

Вариант 25

1. Как по топографической карте запроектировать трассу с заданным уклоном? Ответ дополните схемой.

2. Как вычисляются отметки станций и пикетных точек при тахеометрической съемке