# Практическое задание 1

Тема 1.2. Характеристики и модель двигателей постоянного тока

Задание: произвести исследование машины постоянного тока с независимым возбуждением при работе в двигательном режиме.

Таблица 1

Варианты задания (технические параметры машин постоянного тока с независимым возбуждением)

| № варианта | Рн кВт | Iн А | Uн В | Nн Об/мин | GD2 Кг∙м2 | Rя Ом | Rв Ом | 2p | Uв B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,2 | 11 | 220 | 3000 | 0,055 | 0,71 | 110 | 2 | 220 |
| 2 | 0,7 | 4,3 | 220 | 3000 | 0,012 | 356 | 278 | 2 | 220 |
| 3 | 1,5 | 9 | 220 | 3000 | 0,045 | 1,25 | 174 | 2 | 220 |
| 4 | 3,2 | 17,5 | 220 | 3000 | 0,085 | 0,49 | 65,2 | 2 | 220 |
| 5 | 1 | 5,9 | 220 | 1500 | 0,055 | 2,97 | 137,5 | 4 | 220 |
| 6 | 2,5 | 12 | 220 | 1500 | 0,105 | 1,36 | 137,5 | 4 | 220 |

Выбор варианта задания, выполняемого вручную

| Начальная буква фамилии студента | Варианты заданий |
| --- | --- |
| А, Б, В, Г, Ш, Щ | 2 |
| Д, Е, Ж, З, Ь, Ы | 3 |
| И, К, Л, М, Э, Ю | 4 |
| Н, О, П, Р, Я | 5 |
| С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч | 6 |

Примечание. Исходные данные 1 варианта использованы в образцах выполнения заданий.

# Рекомендации по выполнению задания

1. Изучить тему «Характеристики и модель двигателей постоянного тока. Познакомиться с библиотекой Sim Power System и составить схему модели согласно рисунку 1.

Рис. 1. Модель для исследования машины постоянного тока с независимым возбуждением

2. Рассчитать коэффициенты модели:

ωн=nн/30 – угловая номинальная частота вращения, рад/с;

Мн =Рн/ωн – номинальный момент, Нм;

Lя =4Uн/Iнnн2p – индуктивность якоря машины, Гн;
 Lв=(2÷5)LяRв/Rя  – индуктивность обмотки независимого возбуждения, Гн; Laf = МнRв/IнUв – взаимная индуктивность якоря и обмотки возбуждения, Гн; J = GD2/4 – момент инерции вала машины, кг/м2 ;

Bm =Пнех/ωн ;  Bf =Пнех/ωн2  – моменты сухого и вязкого трения, Нм;

Пмех=0,5-2%Pн   – общие механические потери в машине, кВт.

Полученные в результате расчета коэффициенты модели оформляем в виде таблицы 2.

Таблица 2

Расчетные коэффициенты модели

|  |  |  |  |  |  |  |  | J,кгм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Снять показания приборов модели и построить механическую характеристику двигателя. Для этого необходимо последовательно задать 5-6 значений момента нагрузки Мс на валу машины. Операция задания момента Мс производится в окне настройки блока Constant.

# Образец выполнения задания

Для варианта 1 задания (табл. 1) произведены вычисления параметров модели DС Machine и полученные значения занесены в таблицу 2.1.

Таблица 2.1

Расчётные параметры модели

| 314 | 7 | 0,71 | 0,011 | 121,5 | 3,4 | 0,373 | 0,0138 | 0,0004 | 0,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 3

Результаты моделирования и измерений

|  | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 325 | 322 | 319 | 314 | 312 |
|  | 0,47 | 3,36 | 6,3 | 10,76 | 12,2 |
|  | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |

Скрипт для расчета и построения характеристик в программе MATLAB

%Построение механической характеристики, зависимостей тока якоря и тока возбуждения от нагрузки: момент на валу - x1; угловая скорость вала - y1; ток якоря - y2; ток возбуждения - y3.

x1 =[0 2 4 7 8]

y1 =[325 322 319 314 312]

y2 =[0.47 3.36 6.3 10.76 12.2]

y3 =[1.81 1.81 1.81 1.81 1.81]

plot(x1,y1,'-',x1,y2,'--',x1,y3,':'),grid

Рис. 2. Механическая характеристика зависимости тока якоря и тока возбуждения от момента нагрузки